|  | Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» Республики Бурятия |  |
| --- | --- | --- |

|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Нижнежиримское» ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ |
| --- | --- |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |

Нижний Новгород

2013 год

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Нижнежиримское» Тарбагатайского района Республики Бурятия

Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» Республики Бурятия

Договор: муниципальный контракт №7 от 26.07.13

Исполнитель: ООО НИИ "Земля и город"

Директор ________________________________________________П.И. Комаров

Главный архитектор _______________________________________М.Э. Клюйкова

Начальник отдела территориального планирования _____________Е.С. Черкасов

Руководитель мастерской №5 _______________________________И.А. Шибаев

В подготовке проекта генерального плана муниципального образования сельское поселение «Нижнежиримское» Тарбагатайского района Республики Бурятия также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

СОДЕРЖАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план сельского поселения содержит две части:

Том I

- часть первая – положения о территориальном планировании (текстовая часть);

- часть вторая – карты территориального планирования (графические материалы).

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана в виде пояснительной записки и карт.

Содержание Тома II

Материалы по обоснованию проекта

ВВЕДЕНИЕ	9

РАЗДЕЛ 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития СЕЛЬСКОго ПОСЕЛЕНИя «НИЖНЕЖИРИМСКОЕ» ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ	10

1.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ	10

1.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ	11

1.3 РАЙОННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ	13

РАЗДЕЛ 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения СЕЛЬСКОго ПОСЕЛЕНИя «НИЖНЕЖИРИМСКОЕ» ТАРБАГАТАЙСКОГО района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	16

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «НИЖНЕЖИРИМСКОЕ»	16

1.1 ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИЖНЕЖИРИМСКОЕ» 
В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ	16

1.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	19

1.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	19

1.4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ,  РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	24

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА	26

2.1 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	26

2.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ	27

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ	29

3.1 ОХРАНА АТМОСФЕРЫ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	30

3.2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРЫ	33

3.3 ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД	34

3.4 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ	34

3.5 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОДООХРАННЫМ ЗОНАМ	37

3.6 ОХРАНА ПОДЗЕМНЫХ ВОД	37

3.7 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ	39

3.8 НЕДРА	41

3.9 ОХРАНА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ	41

3.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОЧВ	42

3.11 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	43

3.12 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	45

3.13 ЗАХОРОНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ	45

3.14 ОХРАНА БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	47

3.15 ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ	47

3.16 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	48

ГЛАВА 4. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	51

4.1 ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ	51

4.2 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	54

ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ.	55

5.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	55

5.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	58

5.3 ОЦЕНКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ	58

5.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ	59

ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	63

6.1 АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ	63

6.2  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	63

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	67

7.1 ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ	67

7.2 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	71

7.3 ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	75

ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	77

8.1 ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ	77

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	80

9.1 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО	80

9.2 АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	81

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПАРАМЕТРОВ ИХ РАЗВИТИЯ	84

10.1 О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ	84

10.2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ	85

10.3 ВЫДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НОРМИРОВАНИЯ (СТН) И ТЕРРИТОРИЙ СИТУАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ТСП)	86

10.4 ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ИХ ПАРАМЕТРЫ	87

ГЛАВА 11. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ	94

11.1 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ	94

11.2 УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ	98

11.3 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	99

11.4 ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА	100

11.5 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА	101

11.6 УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	101

11.7 ОБЪЕКТЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ	102

11.8 ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	103

11.9 ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	103

11.10 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ	104

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	106

12.1 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ	106

ГЛАВА 13. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	109

13.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ	109

13.2 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	112

13.3 ВОДООТВЕДЕНИЕ	113

13.4 ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	115

13.5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	115

13.6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	116

13.7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	120

13.8 СВЯЗЬ	124

ГЛАВА 14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ
 В ДРУГУЮ	129

РАЗДЕЛ 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения СЕЛЬСКОго ПОСЕЛЕНИя «НИЖНЕЖИРИМСКОЕ» на комплексное развитие соответствующей территории	130

Карты в составе материалов по обоснованию

# Карта 1. Карта границ поселения с отображением границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения.

# Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения.

# Карта территорий и объектов культурного наследия.

# Карта зон с особыми условиями использования территорий.

# Карта 2.  Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты территориального планирования

Карта 1. Сводная карта (Основной чертеж)

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Карта функциональных зон поселения.

Карта 2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

Карта функциональных зон поселения.

Введение

Проект генерального плана муниципального образования сельское поселение «Нижнежиримское» Тарбагатайского района Республики Бурятия разработан научно-исследовательским институтом «Земля и город» (г. Нижний Новгород)  в соответствии с муниципальным контрактом №7 от 26.07.13 по заданию администрации муниципального образования сельское поселение «Нижнежиримское» Тарбагатайского района Республики Бурятия.

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса  Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2018 год;

- расчетный срок – 2033 год.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «НИЖНЕЖИРИМСКОЕ» ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

1.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190 – ФЗ;

- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О градостроительном уставе Республики Бурятия»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

- Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (вместе с «Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»);

- Приказ Минрегиона РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.02.2002

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820.

### 1.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ

Ниже приведен перечень программ и планов социально-экономического развития, принятие которых оказывает значительное влияние на развитие сельского поселения «Нижнежиримское».

- Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 № 246-I «О культуре»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 12.09.2012 № 529 «Развитие здравоохранения»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 270 «Развитие кадров здравоохранения Республики Бурятия»;

- Приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 14.02.2012 № 003-63        «Об утверждении новой редакции ведомственной целевой программы «Популяризация объектов культурного наследия Республики Бурятия»;

- Приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 14.02.2012 № 003-64        «Об утверждении новой редакции ведомственной целевой программы «Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия Республики Бурятия»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502                «О Государственной программе Республики Бурятия «Культура Бурятии (2013-2020 годы)»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 02.08.2010 № 312              «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка» на 2011-2014 годы;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 02.04.2013 № 162                «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 24.01.2012 № 17 «О Республиканской целевой программе содействия занятости населения Республики Бурятия на 2012-2014 годы»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 19.10.2010 № 444                «О Республиканской целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период до 2020 года»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 24.05.2010 № 185             «Об утверждении Республиканской целевой программы «Доступная среда» на 2010-2017 годы;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.12.2010 № 588             «Об утверждении Республиканской целевой программы «Молодежь Бурятии» на 2011-2015 годы;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 № 71                «О Республиканской целевой программе «Развитие лесного комплекса Республики Бурятия на период 2011-2017 годов»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.07.2010 №243                «О Республиканской целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 22.06.2012 № 366                «О Республиканской целевой программе «Развитие детского творчества в Республике Бурятия (2012-2015 годы)»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 05.02.2009 № 36                  «О Республиканской целевой программе «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009-2017 годы);

- Постановление Правительство Республики Бурятия от 30.03.2012 № 172             «Об утверждении Республиканской целевой программы «Развитие мелиорации земель в Республике Бурятия на период 2012-2014 годов»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 05.12.2012 № 729               «Об утверждении Республиканской целевой программы «Развитие отрасли овощеводства в Республике Бурятия на 2013-2015 годы»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 06.07.2007 № 232                «О Республиканской целевой программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008-2011 годы»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.06.2010 № 257             «Об утверждении Республиканской целевой программы «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Бурятия на 2010-2013 годы и на период до 2017года»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.07.2010 № 277             «Об утверждении Республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 20.12.2011 №680                 «О Республиканской целевой программе «Сохранение и развитие малых сел в Республике Бурятия на 2012-2015 годы»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 03.09.2009 № 326 «Об утверждении Республиканской целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Бурятия на 2009-2018 годы»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 268              «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 03.09.2009 № 326 «Об утверждении Республиканской целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Бурятия на 2009 - 2018 годы»;

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 25.04.2011 № 185              «О Республиканской целевой программе «Жилище» Республики Бурятия на 2011-2015 годы;

- Программа социально-экономического развития «Тарбагатайского района» на 2011-2015 годы;

- Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность на 2013-2015 г.»;

- Схема территориального планирования Тарбагатайского района Республики 
Бурятия.

### 1.3 РАЙОННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ

- Устав муниципального образования сельского поселения «Нижнежиримское» Тарбагатайского района Республики Бурятия;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Нижнежиримское» на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.

Анализ схемы территориального планирования Тарбагатайского района, касающейся муниципального образования сельское поселение «Нижнежиримское» 
(рис. 1.1 – 1.2)

Рисунок  1.1 - Схема размещения планируемых объектов капитального строительства

Рисунок  1.2 - Схема культурно-бытового обслуживания

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИЖНЕЖИРИМСКОЕ» ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «НИЖНЕЖИРИМСКОЕ»

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта современного состояния территории.

### 1.1 ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИЖНЕЖИРИМСКОЕ» В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ

Основные характеристики сельского поселения «Нижнежиримское» приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Общие сведения о территории

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, га | 26500 |
| 2 | Численность населения, чел. | 504 |
| 3 | Плотность населения, чел/км2 | 0,02 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 1 |
| 5 | Расстояние до: |  |
|  | Районного центра, км | 12 |
|  | Областного центра, км | 70 |
| 6 | Главные планировочные оси: |  |
|  | Природная | Р. Селенга |
|  | Транспортная | Дорога обычного типа регионального значения (03-ОП-РЗ-03К-025) |
| 7 | Наличие природных ресурсов | - |
| 8 | Основные виды экономической деятельности | Сельское хозяйство (животноводство и растениеводство), заготовка древесины |

Описание границ сельского поселения «Нижнежиримское» приведены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Описание границ территории

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закон о границах: | Закон Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» |
| 2 | Соседние административно-территориальные образования: |  |
|  | север | Иволгинский район, Тарбагатайское СП |
|  | запад | Селенгинский район, Иволгинский район |
|  | юг | Верхнежиримское СП |
|  | восток | Тарбагатайское СП, Десятниковское СП |

Перечень населенных пунктов в составе  сельского поселения «Нижнежиримское» Тарбагатайского района: с. Нижний Жирим.

Положение сельского поселения «Нижнежиримское» в структуре расселения показано на рисунках 2.1.1 и 2.1.2.

Рисунок 2.1.1 - Положение района в структуре Республики Бурятия. Рисунок 2.1.2 - Расположение сельского поселения «Нижнежиримское» в структуре Тарбагатайского района Республики Бурятия.

Административно-территориальное устройство сельского поселения «Нижнежиримское» показано на рисунке 2.1.3.

Рисунок 2.1.3 - Административно-территориальное устройство сельского поселения «Нижнежиримское».

### 1.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

- Тарбагатайский район был образован 1 октября 1923 года. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1961 году район был упразднен и был передан во вновь организованный на базе 3-х районов (Иволгинский, Тарбагатайский и Заиграевский) - 
Улан-Удэнский сельский район. В 1985 году в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был восстановлен в прежних территориальных границах.

- Первыми жителями были ссыльные поселенцы и сибиряки, переехавшие из других сёл.

- Совместное проживание рядом с бурятами, хозяйственные и бытовые связи способствовали сближению бурятского и русского населения, приводили к появлению семей смешанного типа.

- 1.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

Климат

Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом, значительными колебаниями ночных и дневных температур воздуха в течение всего вегетационного периода, который продолжается 100-130 дней.

Минимальные среднемесячные температуры отмечаются в январе (-23°С), максимальные – в июле (+19°С). Максимальная температура зимой достигает 45 градусов ниже нуля, а летом 37 градусов выше нуля. Район характеризуется сухим жарким летом и малоснежной зимой По данным многолетних наблюдений (Тарбагатайская метеостанция) среднегодовая температура отрицательная -1,9°С. Продолжительность безморозного периода 130-150 дней (март – сентябрь).

Среднегодовая сумма осадков невелика и составляет в среднем 250-280 мм, причем в июле-августе выпадает наибольшая их доля – 200-220 мм. В остальное время года общее количество осадков не превышает 50 мм с относительно равномерным распределением их по месяцам. Довольно высокая температура в летнее время, а также частые ветра весной и осенью способствуют интенсивному испарению атмосферных осадков и поверхностных вод. Величина испарения составляет примерно половину количества выпадающих осадков: 120-140 мм/год. Зима малоснежная: мощность снегового покрова – 10-15 см. сезонное промерзание грунтов – 3,0-3,5 м. начинается промерзание в октябре и достигает максимальной глубины в феврале-марте; оттаивание грунтов занимает период с апреля по июль.

Рельеф и  инженерно-геологические условия

В геологическом строении района главная роль принадлежит интрузивным образованиям палеозой-мезозойского возраста. Подчиненное значение имеют четвертичные отложения различного генезиса, развитые по долинам рек, падям и распадкам. Четвертичные отложения по возрасту подразделяются на средне-, верхнечетвертичные и голоценовые.

Среднечетвертичные отложения развиты по долине р. Тарбагатайки и на левобережье р. Куйтунки. Они слагают IV надпойменную террасу высотой 35-40 м в предгорные шлейфы. Аллювиальные отложения представлены в основном серыми, буровато-серыми песками, суглинками с примесью дресвы. Эолово-делювиально-пролювиальные отложения шлейфов представлены серовато-бурыми лессовидными супесями, однородными по составу, тонкослойчатой структуры. Общая мощность среднечетвертичных отложений варьирует от 20 до 60 м.

Верхнечетвертичные отложения по генезису подразделяются на аллювиальные и эолово-делювиально-пролювиальные.

Аллювиальные отложения слагают II надпойменную террасу долины р. Куйтунки и ее притоков. Отложения представлены грубым песчано-галечным и валунно-галечным материалом. С аллювиальными отложениями II надпойменной террасы сопряжены эолово-делювиально-пролювиальные отложения. Первые развиты на склонах и водоразделах; в составе их выделяются супеси, суглинки и пески с содержанием галечника и щебня. Вторые образуют предгорные шлейфы и представлены супесью, эоловым лессом с прослоями песка, дресвы и щебня. Мощность отложений изменяется от 5-10 м на склонах до 40-50 м в долинах речек.

Нерсачлененные верхнечетвертичные – голоценовые отложения представлены аллювиальными, аллювиально-пролювиальными и делювиальньно-пролювиальными образованиями. Аллювиальные отложения слагают I надпойменную террасу р. Куйтунки и ее притоков.

В верхней части разреза террасы они представлены частым переслаиванием песка и супеси с прослоями и линзами галечника, в низах – разреза – преимущественно галечником. Мощность отложений изменяется от 20 до 60 м. аллювиально-пролювиальные отложения конусов выноса прослеживаются по днищам падей и распадков. Сложены они тонкозернистыми песками с прослоями суглинков. У подножий склонов отложения конусов сливаются с делювиально-пролювиальными шлейфами. Отложения шлейфов более грубые и плохо отсортированные, представлены щебенисто-дресвяным материалом с супесчаным или суглинистым заполнителем.

В процессе поисковых работ нерасчлененные верхнечетвертичные – современные аллювиальные отложения более детально изучены в среднем и нижнем течении р. Куйтунки. При пестром литологическом составе отложений наибольшим развитием в разрезе среднего течения реки пользуются дресвяные и песчано-дресвяные отложения с прослоями супесей и суглинков. Разрез нижнего течения реки представлен галечными, гравийно-галечными отложениями с супесчаным заполнителем и средне- и мелкозернистыми песками. Мощность отложения составляет 50-60 м. залегают они на гранитоидах и перекрываются 15-20 метровой толщей голоценовых отложений.

Голоценовые отложения по генезису подразделяются на аллювиальные и аллювиально-пролювиальные разновидности. В составе отложений преобладают галечные и валунно-галечные отложения с прослоями песков и супесей. Мощность отложений изменяется от 5 до 20 м.

Интрузивные образования района представлены гранитоидами джидинского, бичурского, куналейского и соготинского комплексов.

Наибольшим развитием пользуются раннепалеозойские интрузии джидинского комплекса, которые слагают до 70% исследуемой площади. В составе комплекса выделяются мелко-среднезернистые и средне-крупнозернистые лейкократовые граниты, граносиениты и сиениты.

Позднепалеозойские интрузии бичурского комплекса развиты в северо-западной части площади в междуречье Куйтунка-Селенга и Куйтунка-Жиримка. В составе коплекса преобладают  мелко-среднезернистые сиениты; подчиненное значение имеют граносиениты; заметную роль играют дайковые и жильные тела, представленные мелкозернистыми гранитами и сиенитами, реже диоритами, пегматитами и гранит-порфирами.

Позднепермские интрузии соготинского комплекса закартированы двумя полями в междуречье Куналейка-Тарбагатайка и на правобережье р. Куналейка. Особенностью комплеса является субвулканический генезис интрузии и закономерная приуроченность их к зонам глубинных разломов. К данному комплексу отнесены лейкократовые и «порфиробластовые» сиениты, микрограниты и их эксплозивные брекчии.

Триасово-раннеюрские интрузии куналейского комплекса занимают небольшие поля распространения севернее с. Тарбагатай к северо-востоку от с. Бурнашево. Массивы комплекса сложены крупно- и среднезернистыми сиенитами, щелочными гранитами, кварцевыми сиенитами.

Поисковыми скважинами изучены гранитоиды бичурского комплекса в нижнем течении р. Куйтунка. Они представлены сиенитами розовато-серыми, розовыми, средне- и крупнозернистыми. До глубины 100-130 м породы сильно трещиноватые, с разнонаправленными открытыми трещинами, стенки которых часто покрыты ржаво-бурыми пленками или налетом гидроокислов железа.

В тектоническом отношении район работ расположен в пределах Цаган-Дабанского горста, являющегося частью более крупной положительной структуры – Моностойского выступа. На севере горст граничит с Иволгинской впадиной, от которой отделен Южно-Иволгинским разломом; на северо-западе – с Нижне-Оронгойской и Верхне-Оронгойской впадинами по разломам северо-восточного простирания. История тектонического развития района проявилась формированием нескольких структурных комплексов:

- раннепалеозойского, представленного массивами джидинской интрузии;

- позднепалеозойского, с формированием бичурского и соготинского комплексов;

- мезозойского, характеризующегося внедрением интрузии куналейского комплекса.

Массивы джидинской интрузии в центральных частях сложены крупно- и среднезернистыми гранитами, в периферийных – гранитоидами пестрого состава. Интрузии бичурского комплекса образуют крупные батолитоподобные тела, одним из которых является Иволга-Жиримский массив, занимающий своей восточной оконечностью северо-западную часть изучаемой площади. Интрузии куналейского комплекса приурочены к зонам сочленения Цаган-Дабанского горста с вулкано-тектоническими структурами.

Определенную роль в геологическом строении района играет интенсивная разрывная тектоника. Главной разрывной структурой на изучаемой площади является куйтунский разлом, осевая часть которого протягивается с юго-запада на северо-восток. С зоной Куйтунского разлома пространственно сопряжены интрузии соготинского и куналейского комплексов. В зоне глубинного разлома сконцентрированы и разрывные нарушения более мелкого порядка, ориентированные в северо-восточном или субширотном направлении.

По материалам геофизических работ, проведенных с целью подготовки основы для поисков подземных вод, наиболее перспективные в гидрогеологическом отношении разломы выделены по южному борту долины р. Куйтунки,  в ее среднем и нижнем течении.

Гидрография, гидрогеология

Основной гидрографической единицей района является крупнейшая река Бурятии – Селенга, протекающая в северо-западной части площади. В пределах района река Селенга имеет сравнительно узкую долину. Среднегодовой расход реки составляет 950 м3/с. Режим реки характеризуется слабовыраженным весенним половодьем и высокими летними паводками. Наибольший летний расход реки достигает 3700 м3/с, наименьший зимой – 60 м3/с.

Река Куйтунка берет начало в отрогах хребта Цаган-Дабан и впадает в р. Селенгу. Долинар. Куйтунки узкая, шириной 1,0-1,5 км, ориентирована в западном направлении. Ширина поймы изменяется от 0,2 – 0,3 км в местах сужений, по 0,8-1,0 км в наиболее расширенных частях. Русло реки шириной 5-8 м, извилистое, с крутыми берегами. На своем протяжении р. Куйтунка принимает ряд притоков, основными из которых являются речки Куналейка и Тарбагатайка.

Режим р. Куйтунки и ее притоков зависит главным образом от годового распределения атмосферных осадков. По данным многолетних наблюдений наибольшие расходы приходятся на коней мая - начало июня. Среднемесячный расход р. Куйтунки в период открытого русла (апрель – сентябрь) составляют 0,4-0,6 м3/с в маловодные годы и возрастает до 1,5-3,0 м3/с в относительно многоводные годы. Среднегодовой расход соответственно изменяется от 0,3 до 1,1 м3/с.

Среднемноголетние расходы речек Куналейки и Тарбагатайки равны по своим значениям и составляют 0,14 м3/с. Высшие уровни на речках наблюдаются в начале апреля, низкие – в июне. Ледостав рек начинается во второй половине октября и заканчивается в начале ноября. Полное промерзание р. Куйтунки отмечается в конце декабря и длится до конца марта. Вскрытие речек начинается в конце марта – начале апреля, ледоход отсутствует.

Для р. Куйтунки и ее притоков характерно образование наледей, приуроченных к местам сужения речных долин. Довольно крупные наледи зафиксированы на р. Куйтунке в районе с. Пестерево и в приустьевой части реки, в 1,5 – 2 км от ее впадения в р. Селенгу. Ежегодно образуются наледи в нижнем течении рек Куналейки и Тарбагатайки в 1,0 – 3,0 км от их впадения в р. Куйтунку.

Гидрографические характеристики рек бассейна р. Селенга на территории Тарбагатайского района представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3 - Гидрографические характеристики рек бассейна р. Селенга на территории Тарбагатайского района

| Наименование реки | Впадает | Расстояние от устья, км | С какого берега | Длина реки, км | Площадь вдсб, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ-Гол) | в оз. Байкал | - | - | 1024 409 | 447060 148060 |
| Хилок | в р. Селенга | 242 | правый | 840 | 38500 |
| Хила (Хола) | в р. Хилок | 711 | правый | 73 | 1600 |
| Блудная | в р. Хилок | 542 | левый | 164 | 4480 |
| Тарбагатай | в р. Хилок | 354 | правый | 16 | 63,8 |
| Куйтунка | в р. Селенга | 208 | правый | 65 | 1140 |

Растительность и почвенный покров

Растительный покров, его состав и распределение находятся в тесной зависимости от рельефа. Высота гор, их направление, конфигурация, степень расчлененности в определенной форме влияет на растительный мир территории. Леса занимают наиболее повышенные элементы рельефа и покрывают значительные пространства. Лесной фонд в  основном состоит из светлохвойного леса: сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и широколиственных пород - березы и осины (мягко-лиственных). Пониженные пространства, долины рек, пади заняты сообществом луговой растительности. В речных долинах и падях наблюдаются площади кустарниковых зарослей из ивы, березы, черемухи.

На территории Тарбагатайского района распространены следующие виды почв:

- аллювиально-луговые глубокопромерзающие;

- горные дерновые подтаежные глубокопромерзающие;

- горные каштановые мучнисто-карбонатные глубокопромерзающие;

- горные подзолистые и дерново-подзолистые глубокопромерзающие;

- каштановые мучнисто-карбонатные глубокопромерзающие;

- мерзлотные лугово-лесные;

- черноземы мучнисто-карбонатные глубокопромерзающие.

Каштановые почвы являются доминирующими среди степных почв района. Наибольшее производственное значение имеют каштановые и чернозёмные почвы.

- 1.4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ,  РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» располагаются объекты недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

К территориям и объектам, находящимся в федеральной собственности, относятся:

  - земли лесного фонда.

К территориям и объектам, находящимся в региональной собственности, относятся:

- объекты культурного наследия регионального значения;

- территории автомобильных дорог регионального значения, значащихся в реестре собственности Республики Бурятия.

К территориям и объектам, находящимся в муниципальной собственности, относятся:

- территории малоэтажной жилой застройки;

- территория общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);

- территории детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений;

- территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, физкультурно-спортивные сооружения, лечебно-оздоровительные учреждения и учреждения социального обслуживания, улицы, дороги, проезды, площадки);

- территории производственной и коммунально-складской застройки (за исключением территорий, находящихся в федеральной, частной собственности и собственности субъекта РФ);

- территории специального назначения, в том числе кладбищ.

## ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

### 2.1 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Численность населения сельского поселения «Нижнежиримское» (по состоянию на 01.01.2013 г.) – представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Перечень населенных пунктов и численность их населения

| № п/п | Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования | Постоянно проживающее население | Сезонно проживающее население | Численность населения на 2005 г. | Прирост (убыль) населения за период 2009–2013 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Нижний Жирим | 504 | - | 523 | -19 |
|  | Итого | 504 | - | 523 | -19 |

Данные по половозрастной структуре населения сельского поселения «Нижнежиримское» приведены в таблице 2.2.2. Структура занятости населения сельского поселения «Нижнежиримское» представлена в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.2 - Половозрастная структура населения сельсовета «Нижнежиримское»

| Возраст, лет | 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Мужчины | Женщины |
| Всего | 504 | 248 | 256 |
| 0-15 | 87 | 45 | 42 |
| 16-59 | 285 | 145 | 140 |
| 16-17 | 17 | 9 | 8 |
| 60 и старше | 132 | 58 | 74 |

Таблица 2.2.3 - Структура занятости населения сельского поселения «Нижнежиримское»

| Население по группам занятости | Количество, чел |
| --- | --- |
| Дошкольники, 1-6 лет | 45 |
| Школьники, 6-16 лет | 42 |
| Студенты ВУЗов | 5 |
| Студенты техникумов, ПТУ | 12 |
| Госслужащие | 2 |
| Занятые в образовании | 12 |
| Занятые в здравоохранении | 4 |
| Занятые в промышленности | - |
| Занятые в сельском хозяйстве | 80 |
| Занятые в сфере услуг | 7 |
| Пенсионеры | 132 |
| Безработные | 150 |
| Взрослые, не учтенные в других категориях (домохозяйки, инвалиды и др.) | 13 |
| ВСЕГО | 504 |

Данные по динамике численности населения приведены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 - Динамика численности населения сельского поселения «Нижнежиримское»

| Наименование | на 01.01. 2005 г. | на 01.01. 2006 г. | на 01.01. 2007 г. | на 01.01. 2008 г. | на 01.01. 2009 г. | на 01.01. 2010 г. | на 01.01. 2011 г. | на 01.01. 2012 г. | на 01.01. 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 523 | 523 | 524 | 522 | 524 | 520 | 514 | 502 | 504 |
| Естественный прирост по годам, чел. | 4 | 10 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| Миграционный прирост по годам, чел. | Информация отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демографической структуры за предшествующие годы (таблица 2.2.3) выявил, что численность населения сокращается из-за снижения темпов естественного прироста, а также оттока населения.

### 2.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Согласно СТП Тарбагатайского района планируется следующая численность населения (табл. 2.2.5).

Таблица 2.2.5 - Результаты демографического прогноза согласно СТП

| Населенный пункт | 2013 | 2018 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Нижний Жирим | 504 | 600 | 700 |
| Всего | 504 | 600 | 700 |

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуация в Республике в целом остается неблагополучной, основные параметры демографического развития продолжают ухудшаться.

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в детях. Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к государственной регистрации брака.

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях. Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.

Высокой остается смертность населения в трудоспособном возрасте. В результате высокой смертности, такой важный демографический показатель, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, несмотря на некоторый его рост в последние 2-3 года, остается ниже уровня 2000 года. В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Генеральный план сельского поселения «Нижнежиримское» принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом сельского поселения «Нижнежиримское», должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статические данные:

1.	Численность населения сельского поселения «Нижнежиримское» за последние годы;

2.	Метод передвижки возрастов;

3.	Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана сельского поселения «Нижнежиримское».

Согласно расчетам, а так же с учетом всех вышеизложенных факторов планируется следующая численность населения (табл. 2.2.6).

Таблица 2.2.6 - Результаты демографического прогноза согласно расчетам

| Населенный пункт | 2013 | 2018 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Нижний Жирим | 504 | 508 | 545 |
| Всего по СП | 504 | 508 | 545 |

## ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта современного состояния территории.

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст.65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

- СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

- СП 42.13330.2011 – «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 2012-2020 годы;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»;

- Республиканская целевая программа «Чистая вода Республики Бурятия на 2009-2017 годы»;

- Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»;

- Республиканская целевая программа «Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года»;

- программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов».

# 3.1 ОХРАНА АТМОСФЕРЫ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рассеивающих способностей атмосферы. Территория сельского поселения «Нижнежиримское» республики Бурятия находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Уровни загрязнения атмосферы связаны со значительными концентрациями взвешенных веществ, бенз(а)пирена, формальдегида, формирование которого происходит вследствие выбросов котельных промышленных предприятий и влияния автотранспорта. Климатические и топографический условия, являются неблагоприятными для рассеивания примесей и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха.

Согласно данным государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Бурятия в 2012 году» основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 57,8 % вносят предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды.

За последние пять лет суммарные выбросы загрязняющих веществ уменьшились на 10,4 %, в том числе от стационарных источников – на 1,61 %, от автотранспорта – на 19,376 %. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял 44,4 %, в том числе: оксида углерода – 32,9 %, оксидов азота – 6,3 %, летучих органических соединений – 4,32 %.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий сельского поселения «Нижнежиримское» приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 ‒ Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий сельского поселения «Нижнежиримское»

| № | Наименование предприятия | Местонахождение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КФХ «Русин» | Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим | Хозяйства с содержанием животных до 50 голов | V класс (50 м, не соблюдается) |
| 2 | Пилорама | Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий. | IV класс (100 м, соблюдаетcя) |
| 3 | КФХ | Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим | Хозяйства с содержанием животных до 1200 голов (200 голов КРС 300 - баранов) | III класс (300 метров), соблюдается |
| 4 | Предприятие по овощеводству | Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим | Тепличные и парниковые хозяйства. | IV класс (100 м, соблюдается) |
| 5 | КФХ | Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим | Хозяйства с содержанием животных до 1200 голов (200 голов КРС) | III класс (300 метров), соблюдается |
| 6 | Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов (ТБО) | Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, в 400 м на с-з от с. Нижний Жирим | Складирование ТБО | I класс (1000 м, не соблюдается) |

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-защитная зона должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины санитарно-защитной зоны предприятия, %:

до  300 м ................................................. 60

св. 300 до 1000 м .................................... 50

св. 1000 до 3000 м .................................. 40

св. 3000 м ................................................ 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 3.1.2).

Таблица 2.3.2 ‒ Санитарный разрыв от автомобильных дорог

| Категория автомобильной дороги | Размер санитарного разрыва в соответствии с СП 42.13330.2011, м |
| --- | --- |
| I, II и III | 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ |
| IV, V | 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ |

Для автодороги регионального значения Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи установлен санитарный разрыв 100 м, для дороги местного значения санитарный разрыв ‒ 50 м.

# 3.2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРЫ

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зоны всех предприятий, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и транспорта;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за использованием теплоносителей;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории муниципального образования;

- совершенствование автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС;

В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строительство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового автотранспорта по жилым улицам.

# 3.3 ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Гидрология на территории сельского поселения «Нижнежиримское» республики Бурятия представлена реками Селенга, Оронгой. Реки протекают в основном по широкой межгорной долине. Главной водной артерией республики Бурятия является река Селенга. В пределах района река Селенга имеет сравнительно узкую долину. Среднегодовой расход реки составляет 950 м3/с. Режим реки характеризуется слабовыраженным весенним половодьем и высокими летними паводками. Наибольший летний расход реки достигает 3700 м3/с, наименьший зимой – 60 м3/с.

Согласно данным государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Бурятия в 2012 году» основной причиной создавшегося неудовлетворительного положения с загрязнением воды водных объектов являются недостаточно очищенные сточные воды, сбрасываемые в водные объекты. Большинство очистных сооружений устарели и изношены, требуют реконструкции и модернизация, а также строительство новых.

В целом, повсеместно наблюдается ухудшение качества поверхностных вод (и снижения качества питьевой воды), причинами которого являются:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- отсутствие очистных сооружений в сельской местности;

- значительное количество не канализованного жилого фонда;

- нарушения водного законодательства.

В связи с этим возникают проблемы в процессе водоподготовки, что создает опасность подачи населению воды, не отвечающей нормативным требованиям, приводит к увеличению сроков технологической обработки воды.

# 3.4 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст.65 ВК РФ).

Характеристики водоохранных зон, береговых полос рек приведены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 ‒ Характеристика водоохранных зон и береговых полос рек сельского поселения «Нижнежиримское» республики Бурятия

| № п/п | Название водотока | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Селенга | 1024 | 200 | 20 |
| 2 | р. Дальний Одицар | 17 | 100 | 20 |
| 3 | р. Средний Одицар | до 10 | 50 | 5 |
| 4 | р. Ближний Одинцар | до 10 | 50 | 5 |
| 5 | р. Жиримка (Алентуй) | 50 | 200 | 20 |
| 6 | Р. Оронгой | 70 | 200 | 20 |
| 7 | Р. Дальняя Драничная | до 10 | 50 | 5 |

Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст.65 ВК РФ).

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них (ст.6 ВК РФ).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос приведены в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 ‒ Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса (20м – ст.6 Водного кодекса РФ) | - перекрывать доступ к водному объекту (20-метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - предназначена для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств) |
| Прибрежная защитная Полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега) | - использование сточных вод для удобрения почв -размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - распашка земель; - движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас с/х животных и организация для них летних лагерей, ванн; -проведение вырубки укрепительной зелени | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями. обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; -движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв - размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; - проведение вырубки укрепительной зелени |  |

# 3.5 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проектом предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

-  закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

-	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-	развитие системы бытовой канализации, строительство очистных сооружений;

-	продолжение регулярного проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте поселений;

-	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

-	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

-	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

-	благоустройство и озеленение прибрежных полос.

# 3.6 ОХРАНА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

В районе разработаны и действуют две Федеральные целевые программы, касающихся санитарно-эпидемиологического благополучия: «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 2012-2020 годы» и «Социальное развитие села до 2012 года», а также республиканская целевая программа: «Чистая вода Республики Бурятия на 2009-2017 годы».

Согласно данным государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Бурятия в 2012 году» в 2012 г. по сравнению с 2011 г. состояние водных объектов в местах водопользования населения, используемых в качестве питьевого водоснабжения (I категория), улучшилось на 4,3 % по санитарно-химическим показателям и на 4,4 % – по микробиологическим.

Отмечается динамика ухудшения состояния водоемов, используемых для рекреации (II категория). Качество воды по санитарно-химическим показателям ухудшилось на 11,6 %, по микробиологическим на – 5,8 %.

По паразитологическим показателям в 2012 году исследовано 39 проб воды водоемов I категории и 438 – водоемов II категории, все соответствовали гигиеническим нормативам.

Продолжает оставаться опасной для здоровья человека вода водных объектов II категории с высоким уровнем микробиологического загрязнения. В 2012 г. из 1212 исследованных проб воды водных объектов II категории (зон рекреации) по микробиологическим показателям 147 проб или 12,1 % не отвечают гигиеническим нормативам (в 2011 г. – 6,34 %). В пробах обнаруживаются ОКБ (6,7 %), ТКБ (5,4 %). Колифаги и возбудители кишечных инфекций не выявлялись.

В сельских поселениях эксплуатировался 139 водопровод, что составляет 70,6 % от общего числа водопроводов республики. 35,3 % сельских водопроводов не соответствуют санитарным правилам и нормативам по устройству и содержанию.

Удельный вес проб воды из водопроводов в сельской местности, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, уменьшился на 4,6 % и составил – 9,4 %, (в 2011 г. – 14,0 %); по микробиологическим показателям увеличился на 2,5 % и составил 5,6 % (в 2011 г. – 3,1 %).

Основными причинами снижения качества питьевой воды являются высокий износ водопроводных сооружений и сетей, который достигает 60-70 %, отсутствие планово-предупредительных ремонтов водопроводных сооружений и сетей.

Удельный вес проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, эксплуатируемых в сельской местности, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, уменьшился на 2,4 % и составил – 10,3 %, (в 2011 г. – 12,7 %); по микробиологическим показателям увеличился на 2,7 % и составил 7,9 % (в 2011 г. – 5,2 %). Возбудители патогенной флоры в воде источников нецентрализованного водоснабжения в 2010-2012 гг. не выделялись.

Основными факторами, влияющими на качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, являются отсутствие зон санитарной охраны или несоблюдение режима зон санитарной охраны, отсутствие своевременного ремонта, очистки и дезинфекции колодцев, не проведение производственного контроля.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо выполнить расчеты ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработать мероприятия по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 – 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».

# 3.7 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН  2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

Проектом предлагается:

- для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо разработать и утвердить в установленном порядке проекты зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,  разработать мероприятия по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников»;

- благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородов;

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенных во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

# 3.8 НЕДРА

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» республики Бурятия нет месторождений полезных ископаемых.

# 3.9 ОХРАНА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ

В сельском поселении «Нижнежиримское» республики Бурятия преобладают следующие виды почв: горные дерновые подтаежные глубокопромерзающие, аллювиально-луговые глубокопромерзающие, мерзлотные лугово-лесные, черноземы мучнисто-карбонатные глубокопромерзающие и горные каштановые мучнисто-карбонатные глубокопромерзающие. Наибольшее производственное значение имеют каштановые и чернозёмные почвы.

Почва, загрязненная отходами жизнедеятельности человека и производства, является одним из факторов, оказывающих существенное влияние на здоровье населения.

Согласно данным государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Бурятия в 2012 году» удельный вес проб почвы в селитебной зоне, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, выше показателя за 2011 г. на 9,2 % и составил 10,3 %.

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям в селитебной зоне, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизилась и составила 0,05 % (в 2011 году – 0,1 %).

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. состояние почвы в жилой зоне населенных мест ухудшилось по санитарно-химическим показателям на 3,9 %, по микробиологическим показателям улучшилось – на 9,2 %.

Отмечается ухудшение состояния почвы в жилой зоне населенных мест по содержанию тяжелых металлов с 6,1 % в 2011 г. до 9,6 % в 2012 г. (рост на 3,5 %). Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов в селитебной зоне, в среднем по Республике Бурятия превысила средний показатель по Российской Федерации за 2011 год – 8,8 %. Основной показатель загрязнения почвы тяжелыми металлами – свинец. В 2012 г. высокое содержание свинца в почве жилой зоны населенных мест регистрировалось в 6,2 % проб почвы, в 2011 г. – 3,7 % (увеличение на 2,5 %), что свидетельствует о загрязнении почвы в большей степени выбросами от промышленных предприятий и транспорта.

Увеличение количества твердых бытовых отходов, отсутствие системы очистки населенных мест и как следствие возникновение несанкционированных свалок, не проведение дезинфекции контейнеров, нехватка и изношенность спецавтотранспорта, контейнеров, отсутствие канализационных систем в сельских поселениях, изношенность канализационных сетей являются основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки.

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

# 3.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОЧВ

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических,  фосфорных и в первую очередь, калийных удобрений;

- применение севооборотов.

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий:

- проведение мероприятий по закреплению оврагов;

- обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур поперек склона;

- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния;

- внесение ежегодно полных доз удобрений;

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельхозназначения в пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обоснованных и малозатратных систем земледелия  позволяют активней вести борьбу за сохранение и повышение плодородия почв;

- освоение биологически ориентированных  систем земледелия.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное  использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Для сокращения и предотвращения эрозии на сельскохозяйственных землях должна проводиться работа по созданию полезащитных лесополос, облесению крутосклонов, оврагов и земель, непригодных для сельскохозяйственного пользования.

# 3.11 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

Образование стихийных свалок представляет собой санитарно-эпидемиологическую угрозу собственно территориям населенных мест и является фактором отрицательного экологического воздействия на окружающую среду, в особенности на почвенный покров.

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» республики Бурятия имеется одна несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.

Объект размещения твердых бытовых отходов не соответствует требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству полигонов для твердых бытовых отходов» из-за отсутствия подъездных дорог с твердым покрытием, ограждения, дезинфицирующих ванн, спецтехники для утилизации отходов. Складирование мусора проводится без изоляционных слоев или с нерегулярными уплотнениями и промежуточной изоляцией складируемых отходов, не проводится мониторинг за качеством подземных и поверхностных вод, почвы, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны. Не ведется учет количества и качества отходов, поступающих на свалку.

Согласно государственной программе Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (2013-2020 годы)» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов в с. Тарбагатай будет производиться проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов.

После реализации проекта и введения в эксплуатацию нового полигона ТБО следует закрыть и рекультивировать несанкционированные свалки.

Утилизация и демеркуризация ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов осуществляется 3 предприятиями республики – ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ИП Тонконогов (г. Улан-Удэ) и ИП Патрахин (г. Северо-Байкальск). Для термической демеркуризации ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» используется малогабаритная вакуумная установка УРЛ-2М (производительность – 1270 ламп/час); ИП Тонконогов – установка «Экопром-2» (мощность 1200 ламп/час). У всех этих предприятий оформлены санитарно-эпидемиологические заключения на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (0,24-1,1 м3). В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

# 3.12 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории сельского поселения;

- 	ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01 г.;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

# 3.13 ЗАХОРОНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Все скотомогильники должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

Санитарно-защитная зона от скотомогильников с захоронением в ямах согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м, от биотермических ям – 500 м.

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» имеется один скотомогильник с захоронением в ямах. Санитарно-защитная зона, равная 1000 метров, не соблюдается. Основными нарушениями содержания скотомогильника являются: несоблюдение санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий, отсутствие ограждения скотомогильника, отсутствие оканавливания и обваловки.

В связи с чем, проектом предлагается провести консервацию действующего скотомогильника и сокращение его санитарно-защитной зоны до 50 м. Разрешение на сокращение санитарно-защитной зоны выдается в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Данное разрешение можно получить только после исследования состояния скотомогильника, а именно анализа проб почвы для оценки уровня ее микробиологического и химического загрязнения.

Для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с «Ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469) в исключительных случаях с разрешения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

# 3.14 ОХРАНА БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» отсутствуют особо охраняемые природные территории.

# 3.15 ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ для сельских и закрытых кладбищ составляет 50 м, для кладбищ площадью равной и менее 10 га – 100 м, 10-20 га – 300 м.

Перечень территорий ритуального значения приводится в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 ‒ Территории ритуального значения сельского поселения «Нижнежиримское» республики Бурятия

| № | Наименование места погребения | Площадь, га | Состояние (действующее, закрытое, ликвидируемое, вновь открываемое) | Санитарно-защитная зона, м/класс и соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище на северо-западе с. Нижний Жирим | 0,2 | Недействующее | 50/V, соблюдается |
| 2 | Кладбище на востоке с. Нижний Жирим | 1 | Действующее | 50/V, соблюдается |

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000, Водным кодексом РФ.

# 3.16 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

Шумовое воздействие

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на проектируемой территории является автомобильный транспорт.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения.

Электромагнитное излучение

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем уменьшения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или проведя мероприятия по экранизации источника излучения. Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии достигает десятков метров и зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), размер которых зависит от класса напряжения ЛЭП.

Согласно «Санитарным нормам» № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока промышленной частоты» для ВЛ напряжением 500 кВ размер СЗЗ составляет 30 м, а защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется. В пределах СЗЗ запрещается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; жилых и общественных зданий и сооружений.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны (табл. 2.3.6).

Таблица 2.3.6 – Размер охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка в Республике Бурятия за последние три года существенно не изменилась и в целом остается удовлетворительной. Радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения.

В целях реализации Федерального закона «О радиационной безопасности населения» Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 141 и оценки вредного воздействия радиационного фактора на население в Республике Бурятия продолжается работа по радиационно-гигиенической паспортизации. В рамках Единой государственной системы учета и контроля доз (ЕСКИД) осуществляется оценка доз облучения населения от всех основных источников ионизирующего излучения.

Органами государственной власти Республики Бурятия осуществлено финансирование мероприятий, направленных на изучение радиационной безопасности населения в рамках республиканской целевой программы «Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009-2011 года и на период до 2017 года».

По результатам паспортизации в сравнении с 2009 годом средняя годовая эффективная доза в Республике Бурятия за счет всех источников ионизирующего излучения снизилась и составила 3,80 мЗ/год, что соответствует среднему значению по РФ – 3,80 мЗв/год. Динамика средних индивидуальных доз облучения населения в расчете на одного жителя по республике представлена в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7 – Динамика средних индивидуальных доз облучения населения

| Год | Средние индивидуальные дозы облучения населения, мЗ/год. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Республика Бурятия | Российская Федерация |
| 2009 | 4,54 | 3,86 |
| 2010 | 3,13 | 3,83 |
| 2011 | 3,80 | 3,80 |

## ГЛАВА 4. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта современного состояния территории.

- 4.1 ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

- Современное состояние

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» Тарбагатайского района располагается 2 памятника истории местного значения и 3 памятника археологии регионального значения. Перечень и характеристики памятников истории на территории сельского поселения «Нижнежиримское» приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Характеристики памятников истории на территории сельского поселения «Нижнежиримское»

| Наименование | Датировка | Материал | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятник 98 воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1967 г. | Бетон, железо | с. Нижний Жирим |
| Братская могила партизан, погибших в борьбе за власть Советов | Январь 1920-1957 гг. | бетон | с. Нижний Жирим |

Перечень и характеристики памятников истории на территории сельского поселения «Нижнежиримское» приведены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2. Характеристики памятников истории на территории сельского поселения «Нижнежиримское»

| Наименование | Датировка | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Нижний Жирим. Поселение I «Жиримское» Пункт I Пункт II | Палеолит – железный век | На первой надпойменной терассе правого берега р. Селенги, в устье р. Жиримка, на двух приустьевых мысах На левом берегу р. Жиримка На правом берегу р. Жиримка |
| Нижний Жирим. Поселение II. Комплекс памятников «Каравановка» Пункт I «Каравановка I» Пункт II «Каравановка II» Пункт III «Каравановка III» | Палеолит – железный век | 10-12 км западнее с. Нижний Жирим, вблизи бывш. Д. Каравановка, правый берег р. Селенги, на высоких песчаных терассах. 1 км выше бывш. Д. Каравановка, в 4 км ЮЗ горы Острая Сопка. 500 м выше бывш. Д. Каравановка. 300 м ниже бывш. Д. Каравановка |
| Нижний Жирим. Могильник «Баргай» («Острая сопка») | II-I тыс. до н.э. – X-XV вв. | 5-6 км западнее с. Нижний Жирим, 2 км от правого берега р. Селенга, в местности Баргай, на южном и восточном склонах горы Острая сопка |

Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

Материальные объекты культурного наследия, представленные памятниками истории и культуры, памятниками археологии, архитектуры испытывают воздействие многочисленных факторов риска естественного (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы, засухи и повышенная пожароопасность, другие стихийные бедствия) и антропогенного (загрязнение воздушного бассейна, загрязнение территории памятников промышленными и бытовыми отходами, транспортная вибрация, подтопление грунтовыми и техногенными водами, подмыв и разрушение берегов, оползни) происхождения, действующих порознь или в различных сочетаниях. В сельском поселении «Нижнежиримское» большинство объектов культурного наследия подвергаются постоянному или временному воздействию факторов риска естественного и  антропогенного происхождения.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия 
являются:

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

- организация охранно-спасательных археологических работ;

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов культурного наследия области, движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством области до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области и по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объект.

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия

В пределах границ территорий объектов археологического наследия и выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ обязаны:

- заключить со специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);

- до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовывать с региональным государственным органом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с региональном госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и их охранных зон, заказчик до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

- согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

- представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению;

- разработать в составе проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением (в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия);

- осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляные, строительные, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия).

Сохранение объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

- 4.2 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» отсутствуют особо охраняемые природные территории.

## ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 2. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

### 5.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

В качестве источников техногенных ЧС рассматриваются возможные аварии на следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта:

- химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ);

- пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы;

- аварии на коммунальных системах;

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Опасности, обусловленные транспортными авариями

Сельское поселение «Нижнежиримское» Тарбагатайского района обеспечено транспортной инфраструктурой.

В состав транспортной системы сельского поселения «Нижнежиримское» входит автомобильный вид транспорта.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в проекте рассмотрены следующие ситуации:

1. Разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площади разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образование "огненного шара";

- образование зоны теплового излучения "огненного шара".

2. Разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин":

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения  пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площади разлива.

3. Разлив аммиака в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива аммиака;

- образование зоны опасных концентраций аммиака в воздухе.

4. Разлив хлора в результате разгерметизации железнодорожной цистерны:

- образование зоны разлива хлора;

- образование зоны опасных концентраций хлора в воздухе.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

К коммунальным системам жизнеобеспечения относятся электрические и газовые сети, водопроводы, канализационные сети и системы теплоснабжения. Сельское поселение «Нижнежиримское» Тарбагатайского района обеспечено электроснабжением.

Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера важную роль играет современная профилактика и диагностика, повышение качества ремонтных работ, работа с населением по обучению основам соблюдения правил и норм содержания и эксплуатации жилого фонда.

Опасности, обусловленные пожарами

Бытовые пожары

Основное количество пожаров приходится на отопительный сезон, когда широко используются различные электроприборы. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

- неисправность печного или газового оборудования;

- нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств;

- нарушение правил безопасности при топке печей;

- замыкание или неисправность электропроводки;

- использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;

- нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.

Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей).

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах

К наиболее распространенным объектам, использующим в производственной деятельности нефтепродукты, относятся автозаправочные станции и комплексы, котельные.

Основными поражающими факторами, возникающими при авариях на объектах топливозаправочного комплекса, являются избыточное давление воздушной ударной волны, импульс воздушной ударной волны, тепловое излучение пожара пролива и "огненного шара".

### 5.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории.

На территории муниципального образования возможны чрезвычайные ситуации природного характера, представленные в таблице 2.5.9.

Таблица 2.5.9 - Перечень чрезвычайных ситуаций природного характера

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |  |  |
| 2.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 2.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3 | Природные пожары |  |  |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

### 5.3 ОЦЕНКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» скотомогильники отсутствуют.

### 5.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

–	пламя и искры;

–	тепловой поток;

–	повышенная температура окружающей среды;

–	повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

–	пониженная концентрация кислорода;

–	снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

–	осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

–	воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Система объектов пожаротушения сельского поселения «Нижнежиримское» отсутствует. Ближайшее пожарное депо располагается в районном центре – с. Тарбагатай. Транспортная доступность не соответствует нормативам. Пожаротушение может осуществляться с использованием природных водоемов, располагающихся на территории населенных пунктов и рядом с ними. Возможна организация добровольных пожарных бригад.

Для улучшения ситуации с доступностью потенциальных объектов возгорания для пожарных машин генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по развитию транспортной сети.

При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководствоваться требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

«1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра».

При разработке проектной документации на строительство (реконструкцию, расширение, переоборудование) пожарного депо необходимо руководствоваться требованиями статей 76 и 97 Федерального закона от 22 июля № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

По результатам предварительного этапа работы составляется техническое задание исполнителю на осуществление работ по определению числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны для населенных пунктов или производственных объектов.

## ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории позволит облегчить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий, подверженных воздействию отрицательных физико-геологических процессов, обеспечит стабильность зданиям и сооружениям позволит защитить сельскохозяйственные земли от эрозионных процессов и ввести их в сельскохозяйственный оборот.

### 6.1 АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» отмечен целый ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление паводками, подтопление грунтовыми водами и наличие заболоченных территорий, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, оползневые процессы, речная эрозия.

### 6.2  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях ливневой канализации.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на селитебной территории предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек.

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 1-1,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,8-2,0 м.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

Защита от затопления

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного хозяйства и природных особенностей территории.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Защита от подтопления

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территорию в целом;

- водоотведение самотечное или принудительное;

- при необходимости очистку дренажных вод;

- ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод.

На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперек склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. Приовражные лесополосы необходимо размещать вдоль бровки оврагов. Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Ширина приовражных полос – 12-24 м.

Гидротехнические мероприятия заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Овраги могут быть использованы для размещения жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д.

В этом случае с целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

- частичной или полной засыпки овражных территорий;

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

- регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

- каптажа родников;

- агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Речной эрозии в той или иной степени подвержены практически все водотоки сельского поселения «Нижнежиримское». Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям.

Противооползневые мероприятия

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

- закрепление грунтов.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность проведения противооползневых мероприятий определяется степенью его соответствия основной причине оползневого явления. В качестве обязательного условия при осуществлении противооползневых мероприятий следует предотвращать любые подрезки склонов, как в пределах оползневых тел, так и вне. Совершенно недопустимы подрезки склонов, находящихся в состоянии предельного равновесия. Поэтому на первых этапах следует добиться снижения степени обводненности склонов (либо отдельных их участков) за счет организации и водоотвода поверхностного стока и лесомелиорации, а затем проводить основные мероприятия противооползневого комплекса.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.

Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных промышленных стоков, стоков хозяйственно-фекальной и дождевой канализаций.

## ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

### 7.1 ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Генеральный план (далее – ГП) – это документ о планировании размещения по преимуществу объектов капитального строительства. Размещение – это определение места. В населенных пунктах, как правило, нет свободных территорий. Однако есть такие объекты капитального строительства, которые необходимо разместить даже в том случае, если «место занято». К таким объектам относятся «линейные объекты» – это улицы и дороги, сети инженерно-технического обеспечения (водопровод, канализация, газ, электричество). Применительно к этим объектам допускается изъятие недвижимости для муниципальных нужд – для прокладки улиц, дорог, сетей инженерно-технического обеспечения. Изъятие означает, что в силу необходимости и во имя общей пользы «занятое место» может быть выкуплено за счет бюджета. Границы действий, где может состояться изъятие недвижимости, должны быть предъявлены и предъявляются в схемах ГП.

Помимо линейных объектов есть иные объекты. Для их размещения изъятие недвижимости законодательством не предусмотрено. Это справедливо: если для линейного объекта возможность выбора иного, кроме «занятого места» предельно ограничена, то разместить нелинейный объект всегда можно в ином месте без изъятия недвижимости. Поэтому для планирования размещения нелинейных объектов используется иной инструмент, который описан в настоящем разделе.

Нелинейные объекты - это объекты капитального строительства, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения, органов местного самоуправления сельского поселения (статья 23 пункт 3 подпункт 3 Градостроительного кодекса РФ ФЗ 190). В настоящем разделе приведен анализ полномочий органов местного самоуправления сельского поселения, определен перечень «иных» объектов, которые необходимы для осуществления этих полномочий, дано определение объектов социального обслуживания, планирование размещения которых предусмотрено в проекте Генерального плана, описаны способы планирования и отображения параметров таких объектов на схемах Генерального плана.

Существуют различные подходы к вопросу внутреннего строения и классификации составляющих социального обслуживания. Один из подходов к составу социального обслуживания представлен в Генеральном плане и рассматривает три функционально-целевых блока:

– 	Общественно-политическая и интеллектуально-культурная деятельность (образование, наука, культура, искусство, деятельность в области массовой информации, общественных организаций, обществ, ассоциаций, объединений).

– 	Восстановление и сохранение физического здоровья (здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм, охрана и совершенствование окружающей среды).

– 	Коммунально-бытовое обслуживание (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля и общественное питание, пассажирский транспорт, связь).

Специфика финансирования развития объектов социального обслуживания позволяет дифференцировать их на два типа:

1. 	Отрасли и виды деятельности, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание, досуг, трудовая деятельность и другие.

2. 	Отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства. К ним относятся образование, здравоохранение, коммунальные услуги, инженерно-техническое, транспортное обслуживание и другие.

Обеспечение развития отраслей и видов деятельности, полностью или частично ориентированных на бюджетные средства, как правило, относится к полномочиям или вопросам местного значения.

Реализация полномочий органов местного самоуправления может осуществляться по двум основным направлениям в отношении к капитальным объектам: услуги, не требующие в императивном порядке строительства капитальных объектов, и требующие строительства капитальных объектов.

Анализ вопросов местного значения и связанных с ними предоставляемых населению услуг, требующих строительства капитальных объектов, приведен в таблице 2.7.1.

Четыре типа объектов:

1.	 строятся только за бюджетные средства – объекты муниципального управления, места захоронений;

2.	 могут строиться не только за бюджетные средства, но и за счет частных инвестиций – детские сады, школы, дороги;

3. 	объекты, для которых можно изымать недвижимость: линейные и локальные объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктуры;

4. 	объекты, изъятие недвижимости для размещения которых не предусмотрено Земельным кодексом РФ – вся социальная инфраструктура и иные объекты.

Таблица 2.7.1 - Анализ полномочий местного самоуправления, для реализации которых необходимы капитальные строения

| Пункты ч. 1 ст. 16 ФЗ-131 | Объекты капитального строительства, создание которых может подпадать под определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 16 ФЗ-131 | Определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 16 ФЗ-131, которые могут иметь отношение к созданию объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства, создание которых может подпадать под определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 16 ФЗ-131 | Объекты, которые должны строиться исключительно за счет средств муниципального бюджета, на основании анализа ФЗ-131 (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Дороги, улицы местного значения | Деятельность дорожная | Дороги, улицы местного значения |  |
| 10 | Объекты муниципального управления | Обеспечение | Объекты муниципального управления | + |
| 6 | Социальное жилье – объекты, возводимые за счет муниципального бюджета, либо приобретаемые (на первичном или вторичном рынке) за счет средств муниципального бюджета | Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством | Социальное жилье – объекты, возводимые за счет муниципального бюджета, либо приобретаемые (на первичном или вторичном рынке) за счет средств муниципального бюджета | + |
| 19 | Объекты физической культуры и массового спорта, объекты для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Обеспечение условий | Объекты физической культуры и массового спорта, объекты для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |
| 4 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения | Организация снабжения (отведения) | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения |  |
| 6 | Объекты муниципального жилищного фонда за счет средств муниципального бюджета | Организация строительства | Объекты муниципального жилищного фонда за счет средств муниципального бюджета |  |
| 9, 11 | Объекты муниципального управления | Организация | Объекты муниципального управления | + |
| 13 | Объекты общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | Организация | Объекты общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |  |
| 13 | Объекты дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования | Организация | Объекты дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |
| 13 | Объекты отдыха детей в каникулярное время | Организация | Объекты отдыха детей в каникулярное время |  |
| 14 | Объекты оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи | Организация | Объекты оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи |  |
| 14 | Объекты оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | Организация | Объекты оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |  |
| 16 | Объекты библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов | Организация | Объекты библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов |  |
| 23 | Объекты ритуальных услуг и места захоронения | Организация | Объекты ритуальных услуг и места захоронения | + |
| 24 | Объекты для обеспечения сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Организация | Объекты для обеспечения сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |
| 25 | Объекты благоустройства и озеленения территории; объекты муниципального управления – объекты для обеспечения использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий | Организация | Объекты благоустройства и озеленения территории; объекты муниципального управления – объекты для обеспечения использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий | + |

Необходимость наличия капитальных объектов не обязательно должна означать необходимость их строительства. Ниже приведен анализ реализации полномочий местного значения, для которых необходимо наличие объектов недвижимости:

Случаи, когда аренда невозможна

1. 	Закрепление выполняемой функции на конкретном земельном участке в муниципальной собственности, когда функция выполняется в течение неопределенно длительного периода времени

2. 	Создание муниципального объекта в силу отсутствия физической возможности аренды помещений:

– в силу отсутствия на рынке

– в силу специфики объекта

– наличие специальных технических требований

– использование объекта не приносит экономической выгоды хозяйствующим субъектам, в связи с чем, они не строят объекты такого функционала

3. 	Экономическая целесообразность – например, стоимость строительства ниже приведенной стоимости аренды на период реализации полномочий.

### 7.2 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В Российской Федерации применительно к недвижимости принуждение может осуществить только публичная власть и только в случаях, когда такое принуждение допускается федеральным законом.

Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ) установлен принцип, согласно которому принуждение в виде изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд может состояться:

а) только в исключительных случаях;

б) только при отсутствии других вариантов размещения новых объектов, то есть, когда невозможно найти подходящее для строительства место и по этой причине необходимо освободить занятое место для строительства нового объекта на месте изъятых и снесенных объектов.

Такой принцип предопределяет необходимость дифференцированного подхода к выделению двух групп объектов:

1. 	Линейных инфраструктурных объектов и технологически связанных с ними объектов, альтернативные варианты размещения которых, как правило, либо отсутствуют, либо их набор предельно ограничен.

2. 	«Локальных объектов», для размещения которых, как правило, могут быть найдены свободные, не занятые недвижимостью места, где не потребуется производить изъятие и сносить объекты, предоставляя их правообладателям из бюджета компенсацию по рыночным ценам. В ЗК РФ установлены пять оснований для принятия решений о принудительном изъятии для государственных или муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов:

1) 	выполнение международных обязательств Российской Федерации (подпункт 1 пункта 1 статьи 49 ЗК);

2) 	размещение объектов в соответствии с перечнем, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 ЗК;

3) 	размещение объектов по иным обстоятельствам в установленных федеральными законами случаях, помимо выполнения международных обязательств и размещения объектов, определенных по основанию 2 (подпункт 3 пункта 1 статьи 49 ЗК); основание 3 Связано, в частности, с наличием документов территориального планирования, то есть с основанием 5;

4) 	размещение объектов в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации (подпункт 3 пункта 1 статьи 49 ЗК);

5) 	размещение объектов в соответствии с генеральными планами (пункт 3 статьи 83 ЗК).

Основание 1 в данной работе рассматриваться не будет по причине малой вероятности того, что строительство больниц и школ может определяться необходимостью выполнения международных обязательств (в период подготовки проекта Генерального плана соответствующих международных соглашений заключено не было)

Основание 2. Подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 ЗК определен перечень объектов, размещение которых при отсутствии других вариантов может быть обеспечено путем изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

Этот перечень включает главным образом линейные инфраструктурные объекты федерального, регионального и местного значения – дороги, сети инженерного обеспечения и технологически связанные с ними объекты, для размещения которых могут быть изъяты земельные участки с расположенными на них любыми другими объектами, включая жилые дома. Правовая технология процесса подготовки решений об изъятии определена Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК) и состоит из следующих этапов:

а)	Подготовка, согласование и утверждение по установленным ГрК процедурам документов территориального планирования, в составе которых, в частности, должны представляться соответствующие обоснования и определяться границы зон планируемого размещения линейных инфраструктурных объектов. При этом генеральные планы (разновидность документов территориального планирования, которые утверждаются органами местного самоуправления городских округов и поселений) до их утверждения должны обсуждаться на публичных слушаниях с участием населения;

б)	Утверждение через три месяца после утверждения документов территориального планирования планов реализации документов территориального планирования, которыми, в частности, определяется последовательность действий публичной власти, а также источники и объемы финансирования для обеспечения строительства линейных инфраструктурных объектов;

в)	Подготовка на основе утвержденных документов территориального планирования и в соответствии с планами реализации таких документов проектов планировки, посредством которых определяются границы земельных участков (красные линии) для размещения линейных инфраструктурных объектов, в том числе с указанием «занятых»земельных участков, которые расположены на пути прохождения планируемых к строительству дорог, сетей инженерно-технического обеспечения.

Частью 4 статьи 9 ГрК определено, что «не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд <…> при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». Первоначально было определено, что эта норма вводится в действие с 1 января 2006 года. Впоследствии федеральный законодатель посчитал целесообразным отодвинуть срок введения в действие этой нормы до 1 января 2008 года, затем до 1 января 2010 года и наконец, до 1 января 2012 года.

Эти отсрочки создали ситуацию, когда до наступления указанного срока допускается принимать решения об изъятии без подготовки, согласования и публичного обсуждения генеральных планов и проектов планировки, на основании внесистемных процедур предварительного согласования мест размещения объектов строительства, определенных статьей 30 ЗК.

Основание 3. Это основание связано, в частности, с наличием документов территориального планирования, то есть с основанием 5, которое рассматривается ниже.

Основание 4. Подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 ЗК определено: «Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с: <…> иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации».

Выделенной курсивом нормой отношения по изъятию регулируются применительно не ко всем земельным участкам, но только и исключительно к тем земельным участкам, которые входят в состав земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. Если законом субъекта Российской Федерации будут определены случаи возможного изъятия земельных участков, то такая норма не будет распространяться на земельные участки, которые находятся:

а) в частной собственности;

б) в публичной собственности, и на них расположены многоквартирные дома;

в) у физических лиц на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования, и на них расположены индивидуальные жилые дома.

Основание 5. Пунктом 3 статьи 83 ЗК определено, что «земельные участки в городских и сельских поселениях могут быть изъяты, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд в целях застройки в соответствии с генеральными планами городских и сельских поселений, правилами землепользования и застройки». Прежде всего, следует отметить, что вопросы регулирования посредством правил землепользования и застройки ЗК переадресовал специальным федеральным законам (пункт 2 статьи 7 ЗК). Таким специальным законом ныне является ГрК, согласно которому правила землепользования и застройки не используются как основание для принятия решений об изъятии земельных участков, но таким основанием могут быть генеральные планы (см. часть 4 статьи 9 ГрК).

Частью 3 статьи 23 ГрК определено, что в генеральных планах отображается, в частности, планируемое размещение:

а)	линейных инфраструктурных объектов, соответствующих определению подпункта 2 пункта 1 статьи 49 ЗК;

б)	иных объектов, не являющихся линейными инфраструктурными объектами, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления (далее – «локальные объекты»).

Применительно к линейным инфраструктурным объектам вопрос ясен: для их размещения могут принудительно изыматься любые объекты, включая жилые дома с земельными участками (см. основание 2).

Можно ли принудительно изымать недвижимость для того, чтобы их сносить и на изъятом месте строить такие, например, объекты, как школы, детские сады, поликлиники, больницы, объекты культуры, объекты для занятий физкультурой и спортом?

В устоявшейся правовой системе в абсолютном большинстве случаев размещение указанных объектов может происходить без принудительного изъятия других объектов путем:

1) комплексного освоения свободных от прав третьих лиц территорий;

2) распоряжения недвижимостью по взаимному согласию сторон – в случаях застроенных территорий.

Остается минимальное количество случаев, когда возникают условия – «невозможно отказаться от размещения и невозможно разместить без сноса». Эти условия могут возникнуть в отношении относительно крупных объектов, например больничных комплексов, стадионов. В этих случаях публичная власть для доказательства необходимости и неизбежности размещать новые объекты на месте предлагаемых к сносу недвижимости должна использовать открытые публичные процедуры, определенные ГрК.

### 7.3 ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Все виды объектов капитального строительства ОКС разбиты на пять групп по признаку приоритетности в расходовании бюджетных средств муниципалитета (БСМ) на строительство, реконструкцию ОКС с учетом ФЗ-131, включая объекты, в отношении которых городские округа не имеют ни полномочий, ни расходных обязательств. Установлены следующие пять групп ОКС:

1) 	группа ОКС исключительного приоритета – первоочередное расходование БСМ, или преимущественное. Это социальное жилье, улицы, дороги местного значения, ОКС инженерно-технической инфраструктуры, ОКС на территориях общего пользования – благоустройство парков, скверов, ОКС ритуальных услуг и захоронений, иные ОКС, строительство которых является исключительным полномочием городского округа в соответствии с ФЗ-131;

2) 	группа ОКС первого приоритета в расходовании БСМ для строительства. Это дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, амбулаторно-поликлинические учреждения, станции скорой и неотложной медицинской помощи, плоскостные спортивные сооружения;

3) группа ОКС второго приоритета в расходовании БСМ для строительства. Это:

а. 	ОКС в области образования – детские школы искусств, школы эстетического образования;

б. ОКС в области здравоохранения и соцобеспечения: аптеки, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центры социальной помощи семье и детям;

в. 	ОКС в области культуры: библиотеки общедоступные, юношеские библиотеки, учреждения культуры, музеи, выставочные залы, концертные организации, показ киновидеофильмов;

г. 	ОКС в области спорта: спортивные залы, детские и юношеские спортивные школы;

4) 	группа ОКС, в отношении которых у муниципалитета нет приоритетов в расходовании БСМ для строительства по причине отсутствия расходных обязательств – по причине того, что расходные обязательства принадлежат вышестоящим уровням публичной власти, прежде всего, региональной власти. Это:

д. 	ОКС в области образования – университеты, профессионально-технические училища;

е. 	ОКС в области здравоохранения и соцобеспечения: больничные учреждения, санатории для взрослых, санатории для детей, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов;

ж.	 ОКС в области культуры: профессиональные театры, цирки;

з. 	ОКС в области спорта: ОКС системы подготовки спортивных резервов;

5) 	группа ОКС, в отношении которых ни у муниципалитета, ни у иных уровней публичной власти нет расходных бюджетных обязательств. Это, в частности:

и. 	коммерческое жилье;

к. 	ОКС торговли;

л. 	объекты производства, иных мест приложения труда.

Все виды ОКС разбиты на три группы по признаку нахождения в собственности соответствующих органов публичной власти и частных лиц:

1) ОКС в муниципальной собственности;

2) ОКС в региональной собственности;

3) ОКС в собственности частных лиц.

## ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего использования территории.

### 8.1 ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Современное состояние. Проблемы развития

Основные параметры жилого фонда на территории сельского поселения «Нижнежиримское» приведены в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 - Общая характеристика жилого фонда

| Населенный пункт | Многоквартирные дома |  |  | Индивидуальные дома |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | Кол-во квартир | Кол-во домов | м2 | жилых единиц | м2 | жилых единиц |
| С. Нижний Жирим | 1460 | 43 | 22 | 6290 | 158 | 6750 | 201 |
| Всего: | 1460 | 43 | 22 | 6290 | 158 | 6750 | 201 |

Инженерной инфраструктурой жилой фонд сельского поселения «Нижнежиримское» не обеспечен. Количество ветхого жилого фонда на территории сельского поселения «Нижнежиримское» приведено в таблице 2.8.2.

Таблица 2.8.2 – Ветхий жилой фонд

| Населенный пункт | Износ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 30% | 31-65% | 66-70% | Свыше 70% |
| С. Нижний Жирим | 1660 | 5440 | 650 | 573 |

Из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что жилье на территории сельского поселения «Нижнежиримское» преимущественно в удовлетворительном состоянии.

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

В соответствии со сложившимися тенденциями социально-экономического развития сельского поселения «Нижнежиримское», реализуемыми долгосрочными целевыми программами, проектным функциональным зонированием, выделены участки для размещения индивидуального жилищного строительства.

Увеличение объема жилого фонда планируется за счет застройки свободных участков в существующих границах населенных пунктов и уплотнения существующей застройки.

В таблице 2.8.3 приведены расчетные параметры для территорий малоэтажного строительства.

Таблица 2.8.3 - Расчетные параметры для территорий малоэтажного строительства

| Средний размер участка, сот. | 20 |
| --- | --- |
| Средний размер семьи, чел. | 3 |
| Средняя площадь одного дома, м2 | 200 |
| Норма жилищной обеспеченности на 1 оч., м2/чел. | 35 |
| Норма жилищной обеспеченности на расч. срок, м2/чел. | 50 |
| Коэф. застройки | 0,75 |

После утверждения генерального плана на вновь застраиваемые участки необходимо разработать проекты планировки и межевания территории с целью обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. На этой стадии будут уточнены параметры данных участков в части площадей жилых домов, и параметров инфраструктуры.

Согласно Постановлению Правительства Республики Бурятия от 30.07.2010 №243 «О Республиканской целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» планируется:

- создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития системы финансово-кредитных институтов рынка жилья;

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортность проживания;

- создание условий для развития  массового строительства жилья экономического класса, с целью повышения доступности жилья для семей со средним уровнем дохода;

- создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования;

- создание условий для развития организаций стройиндустрии и промышленности строительных материалов Республики Бурятия;

- устойчивое территориальное развитие республики;

- посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства городских и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

Согласно Схеме территориального планирования (далее - СТП):

1) первая очередь:

- корректировка учета существующего жилищного фонда в сельской местности, т.к. в его состав зачастую включена площадь домов, давно покинутых населением, но не списанных с баланса;

- разработка жилищных программ на 10 и 20 лет по каждому поселению района со сведением этих показателей в общерайонный документ и указанием конкретных мероприятий по ее реализации и предполагаемых источников финансирования;

- разработка новых Генеральных планов всех поселений района с установлением необходимых объемов жилищного строительства (включая реконструкцию существующего жилого фонда) и потребных для этого территорий;

- оценка возможностей обеспечения строительной базы района необходимыми современными стройматериалами. Дальнейшее развитие частного строительного бизнеса. Привлечение крупных строительных корпораций для осуществления жилищного строительства. Установление контактов с зарубежными строительными фирмами;

2) расчетный срок:

- улучшение жилищных условий населения района за счет повышения уровня жилищной обеспеченности.

Согласно Комплексной Программе социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Нижнежиримское» Тарбагатайского района на 2011-2015 годы и на период до 2020 года:

- повышение качества и расширение перечня основных, наиболее востребованных услуг, бытового обслуживания и торговли на территории поселения;

- организация благоустройства и озеленения территории.

## ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего использования территории

### 9.1 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Современное состояние. Проблемы развития

Промышленное производство на территории сельского поселения «Нижнежиримское» представлено предприятием по заготовке древесины (пилорамой), расположенном на территории с. Нижний Жирим.

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Наиболее перспективные направления производственной деятельности для сельского поселения «Нижнежиримское»:

- организация цехов по заготовке и переработке грибов, ягод, дикоросов (планируется строительство цеха по переработке плодоовощной продукции около с. Нижний Жирим);

- организация производства биотоплива (пеллет) из отходов предприятий лесопиления и деревообработки;

- организация мелкосерийного производства строительных материалов, деревянных конструкций и т.д.;

- организация предприятий народных художественных промыслов;

- развитие туристической отрасли (в том числе за счет перевода туристического потока из стихийного туризма в организованный).

Согласно СТП Тарбагатайского района, планируется организация цеха по переработке плодоовощной продукции. А так же:

- техническое перевооружение и модернизация производств;

- увеличение загрузки производственных мощностей;

- создание структуры промышленной переработки молока с учетом потребностей населения и более полного использования его составных частей для производства молочной продукции;

- развитие сети заготовительных пунктов;

- создание условий для развития собственной сырьевой базы, интеграция с производителями сельскохозяйственных товаров;

- расширение ассортимента, повышение качества, увеличение производства хлебобулочных  и кондитерских изделий;

- содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей.

Согласно Программе социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2011-2015 годы:

- заключение с хозяйствующими субъектами соглашений «Об участии в реализации Программы социально-экономического развития МО «Тарбагатайский район» на 2011-2015 годы», мониторинг за их реализацией;

- содействие продвижению продуктов местных товаропроизводителей на потребительском рынке;

- участие в ежегодном республиканском конкурсе «Лидер экономики Республики Бурятия».

### 9.2 АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Современное состояние. Проблемы развития

Ниже приводится краткая характеристика основных производителей сельскохозяйственной продукции (таблица 2.9.1).

Таблица 2.9.1 - Перечень сельскохозяйственных предприятий

| Наименование предприятия | Вид деятельности | Адрес предприятия |
| --- | --- | --- |
| КФХ Русин П.Ф. | Ферма КРС | С. Нижний Жирим, ул. Калинина, 119 |
| ООО «Сибдикорос» | Производство зерна | С. Нижний Жирим, ул. Трактовая, 107а |
| ИП «Казадеров» | Свиноферма | С. Нижний Жирим |

Мероприятия, предлагаемые генеральным планом сельского поселения «Нижнежиримское»

Главной задачей развития сельского хозяйства в сельском поселении «Нижнежиримское» является обеспечение населения продуктами питания высокого качества в основном за счет отечественного сельхозпроизводителя.

Рост производства продукции во всех хозяйствах будет идти на основе интенсификации производства, повышения продуктивности, что позволит значительно снизить себестоимость производства единицы продукции.

Согласно Комплексной Программе социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Нижнежиримское» Тарбагатайского района на 2011-2015 годы и на период до 2020 года:

- наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции;

- содействие  повышению технического потенциала сельхозтоваропроизводителей через льготное кредитование и на условиях лизинга;

- содействовать созданию потребительской кооперации  для закупа сельскохозяйственной продукции;

- содействовать закреплению кадрового потенциала АПК на селе.

Согласно Постановлению Правительства Республики Бурятия от 19.10.2010 № 444 «О Республиканской целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период до 2020 года»:

- обеспечение перехода на инновационный путь развития агропромышленного комплекса на основе технико-технологического перевооружения производства, повышения плодородия почв; обеспечения села квалифицированными кадрами; внедрения научных достижений в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности;

- стимулирование рационального размещения и эффективной специализации агропромышленного производства на территории Республики Бурятия, разработка конкретных проектов по организации или группе организаций, объединенных по основным направлениям отраслей агропромышленного комплекса (зерно - мясо, молоко - мясо, зерно - молоко - мясо, яйцо, картофель - овощи) и ориентированных на выпуск конечной продукции, рост налоговых платежей;

- обеспечение роста доли крупнотоварного производства, развития кооперативных и интегрированных формирований в агропромышленном комплексе Республики Бурятия;

- обеспечение устойчивого развития сельских территорий;

- обеспечение повышения эффективности государственного управления на основе программно-целевого метода регулирования развития агропромышленного комплекса.

Согласно Постановлению Правительства Республики Бурятия от 05.12.2012 № 729       «Об утверждении Республиканской целевой программы «Развитие отрасли овощеводства в Республике Бурятия на 2013-2015 годы»:

- создание экономических и технологических условий  для увеличения объемов производства овощей защищенного грунта в Республике Бурятия.

Согласно Программе социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2011-2015 годы:

1. В животноводстве:

-обеспечить рост поголовья всех видов скота;

-увеличить продуктивность молочного стада;

-закуп племенного скота мясного направления;

-строительство, реконструкция и модернизация животноводческих помещений.

2. В растениеводстве:

-увеличение посевных площадей зерновых и кормовых культур, для обеспечения качественными кормами  крестьянских хозяйств, занимающихся откормом скота;

-увеличение объемов применения минеральных удобрений и средств химической защиты растений, внесение органических удобрений, применение элитных семян  и семян высших репродукций;

-сосредоточение производства  семян высших категорий в 2 хозяйствах, поставляющих качественный семенной материал для всех сельхозтоваропроизводителей района и республики.

3. В сфере финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций:

-мобилизация внутренних ресурсов (внедрение внутрихозяйственных моделей стимулирования производства  труда, оптимизация затрат и др.);

-создание интегрированных структур, способствующих привлечению инвестиций для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, повышению управляемости и технологической дисциплины на производстве;

-реформирование сельскохозяйственных организаций - должников;

-оказание государственной поддержки предприятиям из бюджетов всех уровней, способным обеспечить наибольшую отдачу вложенных средств;

-проведение работ по формированию полноценного рынка земли, снижению удельного веса неиспользуемой пашни и проведению работ по улучшению плодородия почв;

4. В пищевой и перерабатывающей промышленности:

-техническое перевооружение;

-увеличение загрузки производственных мощностей;

-развитие сети заготовительных пунктов;

-расширение ассортимента, повышение качества, увеличение производства хлебобулочных и кондитерских изделий.

5. В сфере занятости сельского населения и развития социальной сферы на селе:

-создание условий по развитию несельскохозяйственной деятельности по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, производственной, торговой и услуговой деятельности в системе потребительской кооперации, формирование новых несельскохозяйственных производств  в порядке предпринимательской деятельности;

-организация системы закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции;

-решение кадровых вопросов на селе;

-строительство жилья в сельской местности, расширение информационно-консультативного обеспечения сельских жителей, увеличение и улучшение предоставления социальных услуг.

## ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПАРАМЕТРОВ ИХ РАЗВИТИЯ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта функционального зонирования.

### 10.1 О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ

Идея функционального зонирования в градостроительстве не нова. Она возникла в начале века как рационалистическая реакция против хаотического смешения на территории населенных пунктов жилищ, фабрик, заводов, складов, подъездных путей, неупорядоченно построенных во второй половине XIX – начале XX века. К середине XX века эта идея оформилась как ведущая градостроительная концепция, но обнаружила и свои теневые стороны. Последовательное разделение населенного пункта на части различного назначения и функциональные зоны по признаку ведущей функции (труд, общественная жизнь, быт, отдых) обострило проблему планировочной целостности населенного пункта. Обширные территории, организованные по монофункциональному признаку, утрачивают многие качества, присущие полноценной социальной жизни населенного пункта, и нуждаются в разумном дополнении элементами общественного назначения. Жесткая дифференциация территорий негативно отразилась на транспортном обслуживании населения, искусственно перегружая улично-дорожную сеть транспортными потоками.

Необходимость взаимного дополнения и обогащения функций в разных частях населенного пункта делает актуальными поиски интегрированных форм архитектурно-планировочной структуры современного населенного пункта. Ни одна из функций населенного пункта, взятая в отдельности, не существует сама по себе. Чередование жизненных циклов труда, быта и отдыха – основа уклада жизни, поэтому многофункциональность – это отличительная черта функционального зонирования Генерального плана сельского поселения.

Зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и результат агрегированного выделения частей территории населенного пункта с определенными видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности.

Целями такого зонирования являются:

- обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения;

- ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду;

- рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- формирование содержательной основы для градостроительного зонирования.

### 10.2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), функциональные зоны – это «зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение». В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 ГрК РФ «на картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются: <…> границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон».

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ правовой статус функциональных зон определяется следующими положениями:

- Границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредственно путем принятия решения об утверждении генерального плана представительным органом местного самоуправления. Помимо функциональных зон утверждаются также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Иными словами, только две указанные позиции в картах генерального плана утверждаются посредством утверждения этого акта. Иные позиции в картах генерального плана не утверждаются, а только отображаются как физические и правовые факты, в том числе отображаемые из иных документов.

- Факт утверждения в генплане функциональных зон и их параметров непосредственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт порождает правовые основания для осуществления последующих действий в соответствии с генпланом, которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией поселения. Такими действиями, осуществляемыми администрацией после определения функционального зонирования в генеральном плане, являются, главным образом, действия по закреплению принятых решений – по подготовке предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поскольку градостроительные регламенты, содержащиеся в таких правилах, определяют основу правового режима использования земельных участков, то опосредованным образом (через правила) решения генплана по функциональному зонированию приобретают правовое закрепление в нормативном правовом акте (правилах) – акте высшей юридической силы.

В силу своего правового статуса генеральный план не может и не должен решать «все». Поэтому генеральный план – это один из документов в ряду других документов, которые в совокупности являются инструментами в системе управления развитием населенного пункта и реализации планов. Генеральный план может считаться «главным» документом только в том смысле, что он является одним из первых в ряду других документов. «Генеральным» («главным») генеральный план является по двум основаниям.

Во-первых, потому, что он задает траекторию развития населенного пункта на дальнюю перспективу – траекторию, которая должна быть поддержана и уточнена другими документами. Они должны необходимым образом подготавливаться после генплана с более частой периодичностью и уточнять его решения на более близкие отрезки времени в пределах заданной генпланом стратегической траектории движения в будущее.

Во-вторых, в силу необходимости предъявить «дальнее видение» генплан должен содержать общие положения и агрегированные показатели, то есть главные показатели в виде соответствующих целей и задач. Поэтому речь должна идти о выстраивании системы документов планирования и реализации планов.

Указанные положения определяют предназначение функционального зонирования в генеральном плане, а также в системе регулирования градостроительной деятельности (далее также – градорегулирование). Функциональное зонирование генплана определяет назначение и параметры развития соответствующих территорий и предназначено для определения показателей самого генерального плана. К показателям генерального плана относятся целевые показатели и расчетные показатели, а также мероприятия на первый этап реализации генерального плана .

К мероприятиям по реализации генерального плана после его утверждения относится внесение изменений в правила землепользования и застройки в части градостроительных регламентов – видов разрешенного использования недвижимости и предельных параметров разрешенного строительства. Это действие исключительно важно для того, чтобы положения генерального плана получили полноценный механизм реализации. Дело в том, что генеральный план сам по себе не может понудить третьих лиц к реализации его положений. Только трансляция положений генерального плана в документ более высокой юридической силы может это обеспечить. Градостроительные регламенты – это основа правового режима использования земельных участков всеми правообладателями, то есть градостроительные регламенты являются обязательными для всех, а их невыполнение равнозначно нарушению закона, чревато санкциями и понуждением к выполнению закона (в том числе путем устранения допущенных нарушений).

10.3 ВЫДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НОРМИРОВАНИЯ (СТН)

И ТЕРРИТОРИЙ СИТУАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ТСП)

Суть основного разделения поселковых территорий – территории, где люди проживают, и территории, где люди не проживают. В физическом отношении люди живут по определенным стандартам: им нужно жилье определенной площади, им необходимо наличие детских садов, школ, поликлиник. Перечисленные объекты формируют систему жизнеобеспечения, или жизненную среду населенного пункта – среду обитания, воспитания, досуга, обслуживания человека и его семьи. К числу важнейших объектов инфраструктуры жизнеобеспечения относится жилищно-коммунальное хозяйство с его элементами благоустройства, с электро-, водо-, газоснабжением, канализацией, отоплением и горячей водой. Человеку необходимо определенное количество жилой площади и объема социальных услуг, транспортной инфраструктуры и благоустроенных территорий. В свою очередь, для функционирования объектов жилья и обслуживания требуется определенное количество ресурсов инженерно-коммунальной инфраструктуры. Определенное количество социального обслуживания – это норма, то, что может и должно нормироваться в определенных пределах. Нормирование как отработка расчетных показателей в процессе проектирования – это нормативное проектирование. Территории жилой застройки, в отношении которых осуществляется нормативное проектирование, – это стандартные территории нормирования (далее СТН).

Очевидно, что планирование должно осуществляться применительно ко всем частям поселения. Поэтому суть вопроса состоит в том, как осуществлять планирование применительно к территориям, в отношении которых нормативное проектирование проблематично, нецелесообразно,  либо  даже  недопустимо.  Помимо  нормативного  проектирования имеется и применяется другой вид проектирования – ситуативное проектирование, которое осуществляется с использованием аналогов, прогнозов, моделей, выстраиваемых «по ситуации»: в зависимости от периода развития территории, в зависимости от размещаемого вида использования на территории. Например, указания только вида использования для нежилых территорий недостаточно, для того чтобы определить параметры и характеристики обслуживающей инфраструктуры. Очевидно, что даже детализация объема выпускаемой продукции промышленного предприятия, без представления о технологии производства, хранения, сбыта, не позволит произвести расчеты мощности объектов энергообеспечения. В отношении территорий нежилого назначения требуется

достаточно высокая степень детализации «конкретной ситуации». В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование, а такие территории получили название «территории ситуативного проектирования» (далее ТСП).

Важно отметить еще одно различие между проектированием территорий СТН и ТСП – обеспечение норм финансируется из различных источников. Нормы обеспечения и содержания территорий СТН обеспечиваются за счет общественных ресурсов, а ТСП – за счет доходов от предпринимательской деятельности.

### 10.4 ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ИХ ПАРАМЕТРЫ

1.	Положения по реализации функционального зонирования генерального плана сельского поселения «Нижнежиримское» в виде описания назначения функциональных зон, определены в таблице 2.10.1.

2.	Описание назначений функциональных зон, приведенные в таблице 2.10.1, подлежат учету при подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения «Нижнежиримское» в части градостроительных регламентов.

3.	Границы функциональных зон отображены на Карте 1. Карта функциональных зон поселения.

Таблица 2.10.1 - Описание назначения основных видов функциональных зон

| Наименование | Описание назначения функциональных зон | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |  |  |
| Зона градостроительного использования – выделяется в целях развития территории населенных пунктов и включает в себя: - Жилая зона (Ж) - Общественно-деловая зона (О) - Зона производственного использования (П) - Зона рекреационного назначения (Р) |  |  | 209,3 |
| Жилая зона (Ж) | Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения), гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты в зонах специально выделяемых в правилах землепользования и застройки сельского поселения «Нижнежиримское». Развитие жилой зоны планируется на свободных участках в существующих границах населенных пунктов сельского поселения «Нижнежиримское». | Коэффициент застройки: - При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,75. Коэффициент плотности застройки: - При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,4; - При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – 0,8. Этажность застройки - При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 1-2 этажа; - При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – не более 2 этажа. Примечание – Данные параметры следует учитывать при подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения «Нижнежиримское». | 121,7 |
| Общественно-деловая зона (О) | Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (в том числе жилая застройка) в зонах, специально, выделяемых в правилах землепользования и застройки городского поселения. Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях населенных пунктов, на территориях, прилегающих к основным улицам. При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Общественно-деловую зону предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. | Коэффициент застройки: - При многофункциональной застройке – 1,0; - При специализированной общественной застройке – 0,8. Коэффициент плотности застройки: - При многофункциональной застройке – 3,0; - При специализированной общественной застройке – 2,4. Этажность застройки: не более 2 этажей. Примечание – Данные параметры следует учитывать при подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения «Нижнежиримское». | 7,4 |
| Зона производственного использования (П) | Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей. В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты. В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований предъявляемых к конкретному объекту. | 18,1 |
| Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенных пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут, включаются объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом. Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований предъявляемых к конкретному объекту. | 62,1 |
| Функциональные зоны за границами населенных пунктов |  |  |  |
| Зона производственного использования (П) | Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей. В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты. В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований предъявляемых к конкретному объекту. | 33,5 |
| Зона сельскохозяйственного использования | Зона сельскохозяйственного использования, включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий вне границ населенных пунктов - пашни, пастбища, сенокосы, территории сельскохозяйственного производства и территории лесных массивов вне границ земель лесного фонда. При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований предъявляемых к конкретному объекту. | 3303,9 |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах и вне границ лесного фонда, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут, включаются объекты, используемые и предназначенные для массового, долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом, благоустроенные набережные. Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами, сохранения и развития, баз отдыха вне границ населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов. При развитии территорий лесного фонда, в границах зоны рекреационного назначения следует строго руководствоваться установленными лесохозяйственными регламентами, в соответствии с Лесным кодексом Российский Федерации. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований предъявляемых к конкретному объекту. | 6703,5 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций внешнего автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется действующим земельным законодательством. Развитие зоны планируется для размещения объектов инженерной инфраструктуры, содержания и развития в надлежащем техническом состоянии объектов внешнего автомобильного транспорта (автомобильных дорог общего пользования). | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований предъявляемых к конкретному объекту. | 5,4 |
| Зона специального назначения | В состав зоны специального назначения включаются территории ритуального назначения городского поселения, места захоронения биологических отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом. Зона выделяется в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов по хранению и консервации биологических отходов, в том числе зона выделяется в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных требований предъявляемых к конкретному объекту. | 1,2 |
| Зона лесного фонда | В состав земель лесного фонда входят: лесные земли (покрытые лесом, а так же не покрытые лесом - вырубки, гари, редины, прогалины и др.); нелесные земли (болота, дороги, квартальные просеки и др.). Лесное законодательство направлено на обеспечение рационального и неистощительного использования лесов, их охрану, защиту и воспроизводство, исходя из принципов устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, повышения их экологического и ресурсного потенциала, удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах на основе научно обоснованного, многоцелевого лесопользования. | Формирование и использование данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий, которые определяются федеральным законодательством. Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться методами, не наносящими вреда окружающей природной среде, животному миру и здоровью человека. | 16279,1 |

## ГЛАВА 11. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего использования территории

### 11.1 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка социальной сферы сельского поселения «Нижнежиримское» приведена в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта и пожарной охраны.

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми объектами рассчитана по нормативам, представленным ниже.

Расчет велся с учетом постоянно проживающего населения. Результаты расчета приведены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1 - Нормы расчета социально-значимых объектов

| Наименование | Рекомендуемая обеспеченность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |
| Дошкольное образовательное учреждение | 22 - 31 место на 1 тыс. человек | Региональные градостроительные нормы |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | 100 детей школьного возраста |  |
| Внешкольные учреждения | Всего - 10% от общего числа школьников |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | С учетом расселения возможна сельская участковая больница. Участковая больница, расположенная в городском или сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений | Региональные градостроительные нормы |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, деспансеры без стационара | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения. С учетом расселения возможна сельская амбулатория 20% общего норматива |  |
| Фельдшерский или фельдшерско–акушерский пункт | по заданию на проектирование |  |
| Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | 0,2 (автомобиль) на 1 тыс. человек |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 60-80 м2 площади пола зала на 1 тыс. человек | Региональные градостроительные нормы |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | 20-25 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,7-0,9 га на 1 тыс. человек |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Танцевальные залы | 6 мест на 1 тыс. человек | Региональные градостроительные нормы |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | 3 м2 на 1 тыс. человек |  |
| Объекты специального назначения |  |  |
| Кладбище | 0,24 га на 1 тыс. человек | Региональные градостроительные нормы |
| Объекты пожарной охраны |  |  |
| Пожарное депо | 0,4 (пожарный автомобиль) на 1 тыс. жителей | Региональные градостроительные нормы |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |
| Магазины продовольственных товаров | 100 м2 на 1 тыс. жителей | Региональные градостроительные нормы |
| Магазины продовольственных товаров | 200 м2 на 1 тыс. жителей |  |
| Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1 тыс. жителей |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 рабочих места на 1 тыс. жителей |  |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |
| Отделение связи | 1 объект на 0,5 – 6,0 тыс. жителей | Региональные градостроительные нормы |
| Отделение, филиал банка | 0,5 объект на 1 тыс. жителей |  |

Результаты расчета социально-значимых объектов приведены в таблице 2.11.2.

Таблица 2.11.2 - Результаты расчета социально-значимых объектов

Сущ. численность			504

Численность на 1 очередь		508

Численность на 2 очередь		545

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности на 1000 жит. | Необходимо по норме на текущий момент | Емкость по проекту | Фактическая посещаемость | Обеспеченность фактическая,% | Обеспеченность относительно нормы,% | Необходимо по норме на 1 очередь | Необходимо по норме на расчетный срок | Норма земельного участка | Размер земельного участка на расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 40 | 676 |
| Общеобразовательные школы | мест | 100 | 50 | нет данных | 38 | нет данных | нет данных | 51 | 55 | 50 | 2725 |
| Внешкольные учреждения | место | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 218 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещений в смену | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 218 |
| Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 218 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | посещений в смену | 0,6 | 0 | 1 | 1 | 100 | 331 | 0 | 1 | 40 | 13 |
| Станции скорой помощи | машин | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 |
| Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | объект | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | 40 | 1526 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 40 | 436 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 |
| Танцевальные залы | место | 6 | 3 | 150 | нет данных | нет данных | 4960 | 3 | 3 | 40 | 131 |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | м2 общей площади | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 65 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 151 | 196 | 196 | 100 | 130 | 152 | 164 | 40 | 6540 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 40 | 872 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 87 |
| Отделение связи | объект | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 |
| Отделение сбербанка | м2 общей площади | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
| Пожарное депо | машина | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0 | 1,4 | 0,7 | 200 | 1157 | 0 | 0 | 40 | 5 |

### 11.2 УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика объектов образования, действующих на территории сельского поселения «Нижнежиримское»,  приведена в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3 - Характеристика объектов образования

| Наименование | Единица мощности | Мощность проект. | Посещаемость фактич. | Степень загрузки объекта, % | Состояние | Д[-] /И[+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнежиримская школа, с. Нижний Жирим, ул. Калинина, 57 | мест | Нет данных | 38 | Нет данных | Удовл. | Нет данных |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Генеральным планом предполагаются мероприятия по развитию объектов образования, представленные в таблице 2.11.4.

Таблица 2.11.4 - Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений образования, выполняемых в период первого этапа реализации генерального плана

| Наименование | Параметры | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Дошкольное образовательное учреждение | 17 мест | с. Нижний Жирим |

Согласно Комплексной Программе социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Нижнежиримское» Тарбагатайского района на 2011-2015 годы и на период до 2020 года:

- сохранение и  развитие сети сельской школы;

- укрепление материально технической базы учреждения образования;

- информатизация учреждений образования, внедрение передовых информационных технологий, способствующих повышению качества образования;

- закрепление педагогических кадров на селе;

- повышение квалификации педагогических, руководящих и других работников образования.

Согласно Программе социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2011-2015 годы:

1) обеспечение доступности и качества дошкольного образования:

- возврат, восстановление, реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных в другие учреждения, организации;

- строительство дошкольных образовательных учреждений.

2) развитие системы обеспечения качества образовательных услуг.

3) повышение доступности и качества начального и среднего профессионального образования:

- формирование системы комплексной профессиональной ориентации учащихся и молодежи;

- создание системы оценки качества профессионального образования;

- сопряжение уровней начального и среднего профессионального образования и обеспечение его непрерывности.

4) организация отдыха и оздоровления детей:

- развитие сети детских учреждений;

- обеспечение детских  оздоровительных учреждений необходимым медицинским, кухонным, противопожарным оборудованием, спортивным инвентарем;

- проведение капитального и текущего ремонтов детских оздоровительных учреждений.

### 11.3 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Несмотря на то, что в соответствии с Федеральным Законом №131 ФЗ полномочия по здравоохранению с 01.01.12 г. переданы в ведение региона, проведен анализ состояния системы здравоохранения сельского поселения «Нижнежиримское».

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика и анализ обеспеченности населения сельского поселения «Нижнежиримское» объектами здравоохранения приведены в таблице 2.11.5.

Таблица 2.11.5 - Характеристика объектов здравоохранения

| Наименование | Единица мощности | Мощность проект. | Фактическая посещаемость | Кол-во работающих человек | Год ввода (реконструкция, кап. ремонт) | Дефицит [-] / Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП с. Нижний Жирим (ул. Калинина, 88) | посещений в год | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Мероприятия по развитию объектов здравоохранения в сельском поселении «Нижнежиримское» не планируются.

Согласно Программе социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2011-2015 годы:

- улучшение показателей здоровья населения района;

- обеспечение доступности и качества базовых медицинских услуг для всех слоев населения района;

- развитие системы профилактики заболеваний, активного сохранения и восстановления здоровья человека;

- совершенствование лекарственного обеспечения населения;

- снижение уровня смертности в т.ч. в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний, от несчастных случаев, травм;

- повышение социальной защищенности медицинских работников, в том числе повышение заработной платы;

- повышение заинтересованности граждан в сохранении и укреплении здоровья;

- совершенствования организация медицинской помощи.

### 11.4 ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Современное состояние. Проблемы развития

Объекты физкультуры и спорта на территории сельского поселения «Нижнежиримское» отсутствуют.

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Генеральным планом предлагаются мероприятия по развитию объектов физкультуры и спорта, представленные в таблицах 2.11.6.

Таблица 2.11.6 - Перечень предложений и мероприятий по развитию физкультуры и спорта, выполняемых в период первого этапа реализации генерального плана

| Наименование | Параметры | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивный комплекс (спортивная площадка) | - | с. Нижний Жирим |

Согласно Программе социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2011-2015 годы:

- вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития граждан и профилактики заболеваний, правонарушений;

- популяризация физической культуры и спорта среди всех слоев населения как основы здорового образа жизни;

- укрепление и пополнение материально-технической базы спортивных объектов;

- обеспечение равных возможностей для занятия физической культурой всех слоев и возрастных групп населения;

- содействие появлению и развитию простейших спортивных объектов, клубов по месту жительства;

- подготовка спортсменов, защищающих честь района в республиканских и межобластных соревнованиях.

### 11.5 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика учреждений культуры сельского поселения «Нижнежиримское» представлена в таблице 2.11.7.

Таблица 2.11.7 - Характеристика учреждений культуры

| Наименование | Единица мощности | Мощность проект. | Фактическая посещаемость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельский Дом культуры с. Нижний Жирим (ул. Калинина, 59) | Мест | 150 | Нет данных | Удовл. |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Генеральным планом предлагаются мероприятия по развитию объектов культурно-досугового назначения, представленные в таблице 2.11.8.

Таблица 2.11.8 - Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений культурно-досугового назначения, выполняемые в период первого этапа реализации генерального плана

| Наименование | Параметры | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Нижний Жирим | - | с. Нижний Жирим, ул. Калинина, 59 |

Согласно Программе социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2011-2015 годы:

-создание условий по изучению и сохранению песенного распева семейских, финансовая поддержка народных коллективов и формирований;

-создание условий для социальной востребованности культуры района, проведение фестивалей, конкурсов, праздников искусств;

-удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, организация гастролей;

-поддержка новых начинаний в сфере профессионального искусства;

-пропаганда национального искусства за рубежом.

### 11.6 УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Современное состояние. Проблемы развития

Объекты социального обслуживания в сельском поселении «Нижнежиримское» представлены администрацией, расположенной по адресу с. Нижний Жирим, ул. Калинина, 94.

Целью политики в сфере социальной защиты населения является формирование целостной и эффективной системы социальной поддержки населения, обеспечение равных условий реализации социальных прав жителей.

Приоритетными задачами в этой сфере являются:

  - развитие системы социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов, совершенствование системы медико-социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями;

  - обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование эффективного механизма компенсационных выплат и пособий отдельным категориям граждан с соблюдением принципа адресности;

  - совершенствование механизма привлечения в сферу социальной поддержки населения дополнительных внебюджетных источников финансирования;

  - оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам с учетом необходимости создания им условий для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации и недопущения социального иждивенчества.

Мероприятия по развитию данных учреждений регулируются целевыми федеральными программами.

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Мероприятия по развитию объектов социальной защиты и социального обслуживания в сельском поселении «Нижнежиримское» не планируются.

### 11.7 ОБЪЕКТЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Современное состояние. Проблемы развития

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» объекты пожарной охраны отсутствуют.

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Согласно Программе социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2011-2015 годы:

- проведение профилактической работы по предупреждению пожаров в жилищном фонде района;

- создание газодымозащитной службы;

- развитие и совершенствование системы подготовки подразделений пожарной охраны;

- обеспечение безопасности туристов и населения в местах массового отдыха населения на территории района;

- материально-техническое укрепление поисково-спасательной службы;

- профессиональная подготовка спасателей и дальнейшему совершенствованию их практических навыков.

Информация о планируемых объектах противопожарного водоснабжения проведена в Главе 13 (Раздел «Водоснабжение»).

### 11.8 ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Современное состояние. Проблемы развития

Характеристика объектов ритуального обслуживания (кладбищ) сельского поселения «Нижнежиримское» представлена в таблице 2.11.9.

Таблица 2.11.9 - Характеристика кладбищ

| Местонахождение объекта | Площадь, га | Свободная площадь для захоронения, га | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Нижний Жирим, ул. Трактовая | 1,4 | 0,7 | действующее |
| с. Нижний Жирим, ул. Калинина | Нет данных | Нет данных | недействующее |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Мероприятия по развитию объектов ритуального обслуживания в сельском поселении «Нижнежиримское» не планируются.

### 11.9 ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам. Основная задача ОМС обеспечить развитие благоприятных условий для развития данных видов деятельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и общественного питания.

Современное состояние. Проблемы развития

В сельском поселении «Нижнежиримское» осуществляют торговую деятельность 3 магазина. Характеристики объектов торговли сельского поселения «Нижнежиримское» представлены в таблице 2.11.10.

Таблица 2.11.10 - Характеристика объектов торговли

| Наименование | Адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Магазин | с. Нижний Жирим, ул. Калинина, 55 | 106 |
| Магазин | с. Нижний Жирим, ул. Калинина, 45а | 40 |
| Магазин | с. Нижний Жирим, ул. Трактовая, 14-1 | 50 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Согласно Программе социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2011-2015 годы:

-развитие сети объектов торговли и общественного питания в соответствии со схемами, формируемыми на основе градостроительного законодательства, планов развития территории и нормативами обеспеченности;

-организация и реализация мероприятий по повышению качества услуг потребительского рынка;

-развитие розничной торговли и механизмов поддержки местных товаропроизводителей.

### 11.10 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ

Современное состояние. Проблемы развития

Сельское поселение «Нижнежиримское» обладает выгодным географическим положением, является признанным уникальным центром семейских в Российской Федерации. Большое количество исторических мест, уникальных на территории всей России, «дух» старины, «старообрядческий дух» - то, что при определенной проделанной работе может привлечь туристов.

Замечательный природный ландшафт, прекрасная экологическая обстановка, достаточно хорошая транспортная доступность основных сельских населенных пунктов района, наличие на территории района земель природоохранного, историко-культурного и рекреационного назначения, дает возможность развивать многие направления туризма:

- агротуризм;

- экотуризм;

- культурный туризм;

- сельский гостевой туризм;

- социальный туризм;

- и другие виды.

Описание памятников истории и культуры, как потенциальных объектов туризма и рекреации, приведено в Главе 4.

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Согласно Программе социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2011-2015 годы:

- формирование организационных структур взаимодействия и управления туристической деятельностью;

- стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма на основе проведения конкурсов на лучший туристический продукт;

- проведение мониторинга развития предпринимательства в сфере туризма, состояния рынка и ресурсов туризма, потребности в кадрах, поддержка развития системы подготовки кадров в сфере туризма;

- создание этно-деревень, строительство гостиничного комплекса;

- содействие участию субъектов туристической деятельности в республиканских, российских и международных выставках конференциях;

- оформление земельных участков для участия в конкурсе по созданию особых экономических зон;

- организация туристических маршрутов на выходные дни для жителей РБ.

## ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего использования территории

Сельское поселение «Нижнежиримское» обслуживается автомобильным видом транспорта, посредством которого обеспечиваются внешние и внутренние транспортно-экономические связи.

### 12.1 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Характеристика автодорог на территории сельского поселения «Нижнежиримское» представлена в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1 - Характеристика автодорог на территории сельского поселения «Нижнежиримское»

| № п/п | Направление дорог | Тип покрытия | Протяженность, км (в границах поселения) | Ширина полотна, м | Категория | Шифр дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные и межмуниципальные автодороги |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи | капитальное | 12,3 | Нет данных | Нет данных | 03-ОП-РЗ-03К-025 |
|  | Итого региональных и межмуниципальных |  | 12,3 |  |  |  |
| Местные (поселковые) |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильная дорога от с. Нижний Жирим на с. Тарбагатай | грунт | 9,0 | Нет Данных | Нет Данных |  |
|  | Итого местных (поселковых) |  | 9,0 |  |  |  |

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» отсутствуют объекты обслуживания автомобильного транспорта, такие как автозаправочные станции и станции технического обслуживания.

Уровень автомобилизации сельского поселения «Нижнежиримское» на 
01.01.2013 г. приведен в таблице 2.12.2.

Таблица 2.12.2 - Уровень автомобилизации на 01.01.2013 г

| Количество автомобилей (всего) | 94 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| - легковые автомобили, находящиеся в собственности граждан | 62 |
| - ведомственные автомобили | 1 |
| - такси | - |
| - грузовые автомобили | 31 |
| Количество мототранспортных средств | 8 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Согласно Программе социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2011-2015 годы:

- оптимизация маршрутов пассажирских перевозок автомобильным транспортом для улучшения качества работы пассажирского автомобильного транспорта района;

- формирование реестра пригородных и межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов Тарбагатайского района и г. Улан-Удэ;

- обследование дорожных условий регулярных маршрутов на предмет соответствия безопасности дорожного движения;

создание транспортного комплекса с целью оптимизации товарного потока, удобства пассажиров, развития международных экономических отношений;

- осуществление контроля деятельности транспортных предприятий осуществляющих автоперевозки.

Согласно Комплексной Программе социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Нижнежиримское» «Тарбагатайского района» на 2011-2015 годы и на период до 2020 года:

- улучшение качества и интенсивности пассажирского сообщения между селами района и г. Улан-Удэ;

- улучшение состояния межпоселковых и внутриселенных дорог;

- транспортное обслуживание до районного центра и г. Улан-Удэ;

- реконструкция моста в  центре села, соединяющего две улицы.

## ГЛАВА 13. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта существующего использования территории

### 13.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Существующее состояние. Проблемы

Источником водоснабжения сельского поселения «Нижнежиримское» являются  подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы), используемые для хозяйственно-питьевого и, частично, производственного и противопожарного водоснабжения.

На территории сельского поселения Нижнежиримское зафиксировано 9 артезианских скважин.

Характеристика системы водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения «Нижнежиримское» приведена  в таблице 2.13.1.

Таблица 2.13.1 – Характеристика системы водоснабжения сельского поселения «Нижнежиримское»

| Местонахождение сооружения |  | Водозаборные сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Форма собственности | Состояние |
| с. Нижний Жирим | ул.Калинина,123 | местная | недействующее |
|  | ул.Калинина,83-2 | местная | действующее |
|  | ул.Калинина,59 | местная | действующее |
|  | ул.Калинина,33 | местная | действующее |
|  | ул.Калинина,1 | местная | недействующее |
|  | ул.Калинина,121 | местная | действующее |
|  | ул.Трактовая,75а | местная | недействующее |
|  | ул.Трактовая,18 | местная | недействующее |
|  | ул.Калинина,45 | местная | недействующее |

Расчет водопотребления

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. При расчете общего водопотребления населенного пункта в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на производственные нужды принято дополнительно в размере 15% на 1 очередь строительства и 20% на расчетный срок от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с  учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.13.2.

Таблица 2.13.2 – Расчет расходов водоснабжения населенных пунктов сельского поселения «Нижнежиримское»

| Населенный пункт | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нижний Жирим | 508 | 180 | 91,44 | 4,57 | 13,72 | 30,48 | 140,21 |
| Всего: | 508 |  | 91,44 | 4,57 | 13,72 | 30,48 | 140,21 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нижний Жирим | 545 | 200 | 109,00 | 5,45 | 21,80 | 32,70 | 168,95 |
| Всего: | 545 |  | 109,00 | 5,45 | 21,80 | 32,70 | 168,95 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Питьевое водоснабжение производственных предприятий сельского поселения «Нижнежиримское» проектом предлагается осуществлять от сельской водопроводной сети. Все существующие артезианские скважины населенных пунктов расположенные в центре жилой застройки подлежат ликвидации, так как не соблюдается I пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения. На I очередь строительства проектом предлагается устройство новых артскважин вне зоны санитарной охраны.

Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения поселения приведены в таблице 2.13.3.

Таблица 2.13.3 - Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На первую очередь |  |
| Тампонирование скважин в с. Нижний Жирим |  |
| Бурение артезианских скважин в с. Нижний Жирим | Производительность 150 м3/сут |
| Строительство водопроводных сетей в с. Нижний Жирим | Протяженность – 5,50 км |
| Расчетный срок |  |
| Строительство водопроводных сетей в с. Нижний Жирим | Протяженность – 3,40 км |

Мощности и характеристики объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании. Точное расположение артезианских скважин необходимо подтвердить результатами инженерно-геологических изысканий при рабочем проектировании.

### 13.2 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

В настоящее время для наружного пожаротушения и хранения противопожарного запаса воды в населенных пунктах сельского поселения «Нижнежиримское» используются водоемы и пруды.

Расчет водопотребления

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжения населенных пунктов сельского поселения «Нижнежиримское» на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.13.4.

Таблица 2.13.4 - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение

| Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. |  | Расход на наружное пожаротушение, л/с |  | Общий расход на I очередь |  | Общий расход на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очер. | Расч. срок | I очер. | Расч. срок | л/с | м³/сут | л/с | м³/сут |
| с. Нижний Жирим | 508 | 545 | 10 | 10 | 10 | 108 | 10 | 108 |
| Всего | 508 | 545 |  |  | 10 | 108 | 10 | 108 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Перечень мероприятий по развитию систем противопожарного водоснабжения поселения приведены в таблице 2.13.5.

Таблица 2.13.5 - Перечень мероприятий по развитию системы противопожарного водоснабжения

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На первую очередь |  |
| Устройство пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Нижний Жирим | 5 ед. |
| Строительство пожарных водоемов в с. Нижний Жирим | 2×50-60 м3 |
| На расчетный срок |  |
| Строительство пожарных водоемов в с. Нижний Жирим | 1×50 м3 |

### 13.3 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

Существующее состояние. Проблемы

Централизованное водоотведение в населенных пунктах сельского поселения «Нижнежиримское» отсутствует. Сброс сточных сод осуществляется в выгребные ямы без дальнейшего сброса в водный объект.

Расчет водоотведения

Расчет объемов водоотведения сельского поселения «Нижнежиримское» на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.13.6.

Таблица 2.13.6 - Расчет объемов водоотведения сельского поселения «Нижнежиримское»

| Населенный пункт | Кол-во насел., чел. | Норма водоотведения., л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков , м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Производственные нужды, м³/сут | Всего стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| с. Нижний Жирим | 508 | 25 | 12,70 |  |  | 12,70 |
| Всего: | 508 |  | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 12,70 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| с. Нижний Жирим | 545 | 200 | 109,00 | 5,45 | 27,25 | 141,70 |
| Всего: | 545 |  | 109,00 | 5,45 | 27,25 | 141,70 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Проектом предлагается создание централизованной канализации с. Нижний Жирим на расчетный срок с выпуском в р. Жиримка. В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения сельского поселения Нижнежиримское приведены в таблице 2.13.7

Таблица 2.13.7 - Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На расчетный срок |  |
| Строительство канализационных коллекторов в с. Нижний Жирим | Протяженность – 3,35 км |
| Строительство биологических очистных сооружений с. Нижний Жирим | Производительностью 150 м3/сут |
| Строительство головной канализационной насосной станции в с. Нижний Жирим | Производительностью 150 м3/сут |

### 13.4 ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Ливневая канализация в населенных пунктах сельского поселения «Нижнежиримское» отсутствует.

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

В населенных пунктах сельского поселения «Нижнежиримское» отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам и каналам на рельеф в пониженные места.

### 13.5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СНиП II-35-76. Котельные установки;

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети;

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

Раздел разработан на основании данных предоставленных администрацией сельского поселения «Нижнежиримское» Тарбагатайского района Республики Бурятия.

Существующее состояние. Проблемы

В сельском поселении «Нижнежиримское» децентрализованное теплоснабжение. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от собственных источников теплоснабжения. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых котлов различной модификации и печей.

На территории сельского поселения расположена одна котельная, снабжающая теплом школу.  Источники теплоснабжения приведены в таблице 2.13.8.

Таблица 2.13.8 – Характеристика источников теплоснабжения сельского поселения «Нижнежиримское»

| Наименование | Месторасположение | Тип топлива | Протяженность (в 2-х трубном исполнении), км | Производительность, выработка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | МВт |
| Котельная | с. Нижний Жирим | уголь | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и модернизация существующих источников тепла. Существующий жилой фонд с учетом его реконструкции, будет переведен на газовое топливо.

В рамках генерального плана предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

-  для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельно-стоящие и пристроенные газовые котельные малой мощности;

-  для индивидуальных домов, а также домов в садово-дачных объединениях граждан, целесообразно применение индивидуальных автоматических водонагревателей, работающих на газовом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по  их прокладке;

-  планируемые объекты промышленного, коммунально-складского, транспортно-логистического назначения предполагается обеспечивать теплом преимущественно от собственных котельных, в случае размещения объектов строительства в зоне действия существующих котельных, возможно подключение к ним по техническим условиям владельцев.

### 13.6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы;

- СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Раздел разработан на основании данных предоставленных администрацией сельского поселения «Нижнежиримское» Тарбагатайского района Республики Бурятия.

Существующее состояние. Проблемы

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» отсутствуют газопроводы.

Население сельского поселения снабжается сжиженным газом в баллонах. Поставляется сжиженный газ автомобильным транспортом.

Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Расчет газопотребления

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» на расчетный срок (до 2033 г) предусматривается строительство газопроводов высокого давления I категории (от 0,6 до 1,2 МПа), установка газорегуляторного пункта, для газоснабжения с. Нижний Жирим. Строительство распределительного газопровода низкого давления внутри данного населенного пункта. Основным источником газоснабжения является проектируемая газораспределительная станции «Тарбагатай». Газораспределительную станцию предлагается установить за пределами территории сельского поселения около с. Тарбагатай Тарбагатайского района.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта после получения технических условий в соответствующих инстанциях).

Газорегуляторные пункты принять в зависимости от входного и выходного давления и производительности. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления.

Проектное газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и индивидуальных потребителей предусматривается от внутриквартальных ГРПБ и ГРПШ.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий.

При необходимости и целесообразности газоснабжения данного поселения отопление и горячее водоснабжение существующей и новой жилой застройки, а так же объектов соцкультбыта возможно предусмотреть от  индивидуальных газовых аппаратов.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и  СП 62.133330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы». На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –300 м3. Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм.

Прогноз газопотребления приведен в  таблице 2.13.9.

Таблица 2.13.9 –  Прогноз газопотребления сельского поселения «Нижнежиримское»

| Населенный пункт | Существующая численность населения, чел. | Численность населения |  | Существующее потребление, куб.м/год | Хозяйственно-бытовые нужды, куб.м./год |  | Расход на предприятия обслуживания, куб.м./год |  | Расход на промышленные предприятия предприятия, куб.м./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения на 1-ю очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. |  | расход газа на 1-ю очередь | расход газа на расчетный срок, | расход газа на 1-ю очередь | расход газа на расчетный срок, | расход газа на 1-ю очередь | расход газа на расчетный срок, |
| с. Нижний Жирим | 504 | 508 | 545 | - |  | 136 250 |  | 6 813 | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 136 250 |  | 6 813 |  |  |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения приведен в таблице 2.13.10.

Таблица 2.13.10 – Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На первую очередь |  |
| - | - |
| На расчетный срок |  |
| Строительство газораспределительного пункта с. Нижний Жирим | С высокого давления I категории на низкое давление |
| Строительство распределительного газопровода с. Нижний Жирим | Высокое давление I категории, низкое давление |

### 13.7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание;

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения Раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

Существующее состояние. Проблемы

Электроснабжение потребителей сельского поселения «Нижнежиримское» осуществляется от электростанций и электрических филиала ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - "Бурятэнерго"

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Сибири» «Бурятэнерго».

Питающая подстанция: ПС «Верхний Жирим» 35/10, мощность трансформаторов 1×1,6 МВА и 1×2,5 МВА.

Общая протяженность ЛЭП в границах сельского поселения «Нижнежиримское» составит:

ЛЭП 35 кВ – 1,7 км.

ЛЭП 10 кВ – 36,4 км.

Перечень и технические характеристики трансформаторных пунктов сельского поселения «Нижнежиримское» приведен в таблице 2.13.11.

Таблица 2.13.11 - Трансформаторные пункты сельского поселения «Нижнежиримское»

| Наименование ТП | Уровни напряжений, кВ | Год строительства / Дата ввода в эксплуатацию | Фактический адрес / место расположения (ул. дом) | Мощность трансформаторов, МВА | Ориентировочная загрузка тр-ров по стороне 6/10 кВ, % | Возможность модернизации ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП №1 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, в северной части за границами н.п., около земельного участка 35 | - | - | да |
| ТП №2 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, в северо-восточной части за границами н.п., около земельного участка 47 | - | - | да |
| ТП №3 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, около земельного участка 48 | - | - | да |
| ТП №4 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, около земельного участка 48 | - | - | да |
| ТП №5 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, ул. Трактовая, около перекрёстка с дорогой на Улан-Удэ-Подлапатки | - | - | да |
| ТП №6 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, ул. Трактовая, около земельного участка 6 | - | - | да |
| ТП №7 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, ул. Трактовая, около земельного участка 23 | - | - | да |
| ТП №8 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, ул. Трактовая, около земельного участка 23 | - | - | да |
| ТП №9 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, ул. Калинина, около земельного участка 40 | - | - | да |
| ТП №10 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, ул. Калинина, около школы | - | - | да |
| ТП №11 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, около производства строительных материалов | - | - | да |
| ТП №12 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, около пилорамы | - | - | да |
| ТП №13 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, около пилорамы | - | - | да |
| ТП №14 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, ул. Калинина, между земельными участками 18 и 14 | - | - | да |
| ТП №15 | 10/0,4 | - | с. Нижний Жирим, около СПК «России» | - | - | да |

Электроснабжение сельского поселения «Нижнежиримское» происходит следующим образом: от ПС «Верхний Жирим» 35/10 посредством ЛЭП 10 кВ снабжается электричеством сельское поселение «Нижнежиримское».

От ПС «Верхний Жирим» 35/10 отходят ЛЭП 10 кВ. Линии электропередач ЛЭП 10 кВ подходят к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ, от которых идет разводка по потребителям внутри населенных пунктов.

По территории сельского поселения «Нижнежиримское», в южной его части, с востока на запад проходит ЛЭП 35 кВ от ПС «Тарбагатай» 110/35/10 на ПС «Верхний Жирим» 35/10.

Расчет энергопотребления

Прогноз электропотребления сельского поселения «Нижнежиримское» приведен в Таблице 2.13.12.

Таблица 2.13.12 – Прогноз энергопотребления

| Потребители | Расчетная единица | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/ед | Существующее состояние |  |  | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электрическая нагрузка, кВт | Энергопотребление, кВт*ч/год | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электрическая нагрузка, кВт | Энергопотребление, кВт*ч/год | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электрическая нагрузка, кВт | Энергопотребление, кВт*ч/год |
| Многоквартирная застройка | кв | 0,67 | 43 | 34,9 | 153384,44 | 43 | 34,9 | 153384,4 | 43 | 34,9 | 153384,4 |
| Индивидуальная застройка | м2 | 15 | 6290 | 118,9 | 523249,375 | 6290 | 118,9 | 523249,4 | 6290 | 118,9 | 523249,4 |
| Объекты образования | учащийся |  |  | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| детские сады |  | 0,46 | 0 | 0,0 | 0 | 17 | 9,5 | 41633,7 | 17 | 9,5 | 41633,7 |
| школы |  | 0,17 | 38 | 7,8 | 34393,04 | 38 | 7,8 | 34393,0 | 38 | 7,8 | 34393,0 |
| Объекты торговли | м2 торговой площади | 0,23 | 196 | 54,5 | 240005,92 | 196 | 54,5 | 240005,9 | 196 | 54,5 | 240005,9 |
| Клубы | м2 | 0,46 | 150 | 83,5 | 367356 | 150 | 83,5 | 367356,0 | 150 | 83,5 | 367356,0 |
| Промышленность | м2 | 0,078 | 5376 | 507,4 | 2232502,272 | 5376 | 507,4 | 2232502,3 | 10074 | 950,8 | 4183450,1 |
| Итого: |  |  |  | 807,0 | 3550891,0 |  | 816,5 | 3592524,7 |  | 1259,9 | 5543472,6 |

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы электроснабжения приведен в таблице 2.13.13.

Таблица 2.13.13 - Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На первую очередь |  |
| Строительство детского сада на 17 мест в существующих границах с. Нижний Жирим | Расчётная электрическая нагрузка 9,46 кВт 1×25 кВт* ВЛ 10 кВ – 134 м** |
| На расчетный срок |  |
| Строительство цеха по переработке с/х продукции за границами с. Нижний Жирим | Расчётная электрическая нагрузка 443,4 кВт 1×630 кВт* ВЛ 10 кВ -87 м** |
| Примечания: * - количество и мощность трансформаторных подстанций будет уточняться при разработке проектов планировок территорий; ** - направление и протяженность линий ВЛ-10 кВ необходимо уточнять при разработке проектов планировок территорий |  |

Примечание:

При разработке проектов планировки застройки территорий потребуется:

- получить технические условия на электроснабжение планируемых объектов в электроснабжающих;

-  уточнить необходимое количество трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ); трассировку питающих и распределительных сетей электропередачи напряжением 10 кВ;

- запроектировать распределительную сеть  напряжением 0,4 кВ;

- предусмотреть комплексное решение обустройства системы наружного освещения улиц и дорог в сельских населённых пунктах. При необходимости разработать проекты наружного освещения существующих улиц и проездов в населённых пунктах.

- вынести за пределы площадок строительства или переложить в кабель участки воздушных и кабельных линий 10 кВ по техническим условиям владельцев высоковольтных линий электропередачи.

### 13.8 СВЯЗЬ

Существующее состояние. Проблемы

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории сельского поселения «Нижнежиримское», является ОАО «Ростелеком».

Телефонизация в сельском поселении осуществляется от автоматической телефонной станции (АТС) Бурятского филиала ОАО «Ростелеком».

АТС-6 ОАО «Ростелеком» расположена по адресу: с. Нижнйи Жирим,  ул. Калинина, д. 59 (в одном здании с клубом),  тип оборудования координатное.

Главной проблемой является обеспечение всеми видами связи и информации,  предоставить населению обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения; выделить в места с неразвитой системой связи и на вновь проектирующиеся земельные участи телефонную связь высокого качества и с возможностью сопутствующих услуг, таких как: сотовая связь, интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения охранных систем.

Сведения об автоматических телефонных станциях представлены в таблице 2.13.14.

Таблица 2.13.14 - Существующие АТС на территории сельского поселения «Нижнежиримское»

| № н.п. | Населённый пункт | АТС |  | Количество абнентов | Dsiam |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Монтированная ёмкость | Задействованная ёмкость |  | Монтированная ёмкость | Задействованная ёмкость |
| 1 | с. Нижний Жирим | 48 | 39 | 39 | 0 | - |

На территории сельского поселения «Нижнежиримское» действует сотовая связь «Мегафон».

Расчет необходимого количества телефонных номеров

Прогноз необходимого количества телефонных номеров приведен в таблице 2.13.15.

Таблица 2.13.15 - Прогноз необходимого количества телефонных номеров

| Потребители | Расчетная единица | Нормативная обеспеченность | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во расчетных единиц | Необходимое количество номеров | Кол-во расчетных единиц | Необходимое количество номеров |
| Многоквартирная застройка | квартира | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Индивидуальная застройка | дом | 1 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Объекты образования | объект | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Объекты культуры и досуга | объект | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Объекты здравоохранения | объект | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Объекты торговли | объект | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Итого: |  |  |  | 214 |  | 214 |

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального планирования Тарбагатайского района и республики Бурятия.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации,  сельского поселения Нижнежиримское предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса сельского поселения Нижнежиримское должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское»

Таким образом, для развития системы связи  сельского поселения Нижнежиримское предусматриваются следующие мероприятия:

Таблица 2.13.16 - Перечень мероприятий по развитию системы связи

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| На первую очередь |  |
| Строительство детского сада на 17 мест в существующих границах с. Нижний Жирим | 17 телефонных номеров |
| Для существующего жилого фонда | 149 телефонных номеров |

Необходима реконструкция существующей АТС с увеличением ёмкости телефонных номеров на 166 номера.

Предложения генерального плана в адрес ОМС сельского поселения «Нижнежиримское» по развитию системы аварийного оповещения населения

Радиотрансляцию аварийного оповещения населения на объектах нового строительства возможно осуществить путём установки радиоприёмников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для организации приёма программ местного радиоузла, а так же сигналов оповещения ГО и ЧС.

## ГЛАВА 14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения

Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов

В отношении изменения границ населенных пунктов следует отметить, что в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) утверждение или изменение генерального плана сельского поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

В сельском поселении «Нижнежиримское» перевода земель из одной категории в другую не осуществляется.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИЖНЕЖИРИМСКОЕ» НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Технико-экономические показатели проекта генерального плана сельского поселения «Нижнежиримское» приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели территориального планирования |  | Единица измерения |  | Современное состояние на 2013 г. |  | 2018 г. |  | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования |  | га |  | 26535,9 |  | 26535,9 |  | 26535,9 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов |  | га |  | 209,3 |  | 209,3 |  | 209,3 |
|  | Общая площадь земель различного функционального назначения в границах сельского поселения (по муниципальному образованию). В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая зона (Ж) |  | га |  | - |  | - |  | 121,7 |
|  | Общественно-деловая зона (О) |  | га |  | - |  | - |  | 7,4 |
|  | Зона производственного использования (П) |  | га |  | - |  | - |  | 18,1 |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) |  | га |  | - |  | - |  | 62,1 |
| 1.2 | Функциональные зоны за границами населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения |  | га |  | - |  | - |  | 3303,9 |
|  | Зона производственного использования |  | га |  | - |  | - |  | 33,5 |
|  | Зона лесного фонда |  | га |  | - |  | - |  | 16279,1 |
|  | Зона рекреационного назначения |  | га |  | - |  | - |  | 6703,5 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | га |  | - |  | - |  | 5,4 |
|  | Зона специального назначения |  | га |  | - |  | - |  | 1,2 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая численность населения (по муниципальному образованию) |  | чел. |  | 504 |  | 508 |  | 545 |
|  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |  | 100 |  | 100,8 |  | 108,1 |
|  | Плотность населения |  | чел./га |  | 0,018 |  | 0,019 |  | 0,020 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченность населения |  | м2/чел. |  | 13,4 |  | 35 |  | 50 |
|  | Общий объем жилищного фонда |  | м2 |  | 6750 |  | 8000 |  | 9075 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  | мест |  | 0 |  | 16 |  | 17 |
|  | Общеобразовательные школы |  | мест |  | - |  | 51 |  | 55 |
|  | Амбулатории и фельдшерско–акушерские пункты |  | объект |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения |  | га |  | - |  | 1 |  | 1 |
|  | Клубы и учреждения клубного типа |  | мест |  | 150 |  | 150 |  | 150 |
|  | Массовые библиотеки |  | объект |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров |  | м2 |  | 196 |  | 196 |  | 196 |
|  | Кладбища традиционного захоронения |  | га |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего |  | км |  | 21,3 |  | 21,3 |  | 21,3 |
|  | межмуниципального значения |  | км |  | 12,3 |  | 12,3 |  | 12,3 |
|  | местного значения |  | км |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водопотребление |  | куб.м/сут |  | - |  | 140,21 |  | 168,95 |
|  | в том числе: |  |  |  | - |  | - |  | - |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | куб.м/сут |  | - |  | 91,44 |  | 109,00 |
|  | на производственные нужды |  | куб.м/сут |  | - |  | 13,72 |  | 21,80 |
|  | производительность водозаборных сооружений |  | куб.м/сут |  | - |  | 150 |  | 150 |
|  | протяженность сетей водоснабжения |  | км |  | 0,6 |  | 6,10 |  | 9,50 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общее поступление сточных вод |  | тыс. куб. м/ в сутки |  | - |  | 12,70 |  | 141,70 |
|  | в том числе: |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды |  | тыс. куб. м/ в сутки |  | - |  | 12,70 |  | 109,00 |
|  | производственные сточные воды |  | тыс. куб. м/ в сутки |  | - |  | - |  | 27,25 |
|  | производительность очистных сооружений |  | тыс. куб. м/ в сутки |  | - |  | - |  | 150 |
|  | протяженность сетей канализации |  | км |  | - |  | - |  | 3,35 |
| 6.3 | Противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарный водоем |  | единиц |  | - |  | 2 |  | 3 |
|  | пожарный гидрант |  | единиц |  | - |  | 5 |  | 5 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребление газа | тыс. куб. м/год |  | - |  | - |  | 143,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  | - |  | - |  | 136,3 |  |
|  | на производственные нужды |  |  | - |  | - |  | 6,8 |  |
|  | источники подачи газа | единиц |  | - |  | - |  | 1 |  |
|  | протяженность сетей | км |  | - |  | - |  | 13,5 |  |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | МВт |  | 2,66 |  | 2,66 |  | 2,66 |  |
|  | Протяженность тепловых сетей | км |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность сетей всего |  | км |  | 38,1 |  | 38,23 |  | 38,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 кВ |  | км |  | 36,4 |  | 36,53 |  | 36,62 |
|  | 35 кВ |  | км |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |
| 6.7 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество АТС |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | протяженность сетей всего |  | км |  | 29,8 |  | 29,8 |  | 29,8 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ |  | единиц |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | Общая площадь |  | га |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |